附件

重庆九龙工业园区（C区西彭组团Q、R标准分区）区域水土保持方案特性表

| 区域名称 |  |  | 重庆市主城区西彭组团Q、R标准分区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  | 重庆高新区巴福镇、石板镇 |  |  | 区域范围 | 东经106°21′5.6″～106°20′37.85″ 北纬 29°25′2.54″～29°24′56.21″ |  |
| 批准设立机构 |  |  | 重庆市人民政府 |  |  | 批准设立时间 | 2013年、2015年 |  |
| 开建时间 |  |  | 2014年 |  |  | 完建时间 | 2026年 |  |
| 建设内容 |  |  | 规模（hm²） |  | 挖方量 （万m³） | 填方量 （万m³） | 借方量 （万m³） | 弃方量 （万m³） |
| 区域规划功能区 |  |  | 580.44 |  | 655.29 | 646.32 |  |  |
| 公用设施区 | 绿地公园设施区 |  | 68.95 |  | 25.65 | 25.65 |  |  |
|  | 道路管网设施区 |  | 150.15 |  | 180.89 | 189.86 |  |  |
|  | 小计 |  | 219.10 |  | 206.54 | 215.51 |  |  |
| 非建设用地 |  |  | 19.40 |  |  |  |  |  |
| 施工临时设施区 | 表土堆场 |  | 13.7 |  |  |  |  |  |
|  | 土石方转运场 |  | 17.4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 818.94 |  | 861.83 | 861.83 |  |  |
| 涉及水土流失重点防治区 |  |  |  |  | 涉及重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 侵蚀剥蚀丘陵区 |  | 气候类型 | 亚热带湿润气候区 |
| 植被类型 |  |  |  |  | 亚热带常绿阔叶林地带 |  | 现状林草覆盖率（%） | 44 |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 紫色土、水稻土 |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a] | 1490 |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  |  | 818.94 |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a] | 500 |
| 扰动地表面积（hm²） |  |  |  |  | 511.19 |  | 水土保持补偿费计征面积（hm²） | 429.92 |
| 水土流失重点区域 |  |  |  |  | 区域规划功能区、公用设施区、施工临时设施区 |  |  |  |
| 防治 目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） | 92 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 植被覆盖率（%） | 27 |
| 防治 措施 |  | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  | 植物措施 | 临时措施 |
|  |  | 区域规划功能防治区 | 在建项目防治亚区 |  | 主体设计：雨水管6390m |  | 主体设计：场地绿化10.16hm² | 方案新增：防雨布6.62万m²、临时排水沟11057m、临时沉砂池20座 |
|  |  |  | 未建项目防治亚区 |  | 主体设计：雨水管31482m 方案新增：表土剥离31.94万m³ |  | 主体设计：场地绿化55.53hm² | 方案新增：防雨布26.25万m²、临时排水沟43858m、临时沉砂池78座 |
|  |  | 公用设施防治区 | 绿地公园设施防治亚区 | 未建项目 |  |  | 主体设计：场地绿化64.14hm² | 方案新增：防雨布6.42万m²、临时排水沟5773m、临时沉砂池58座 |
|  |  |  | 道路管网设施防治亚区 | 未建项目 | 主体设计：雨水管48295m、透水砖25900m² 方案新增：表土剥离18.91万m³ |  | 主体设计：行道树22250株、场地绿化24.05hm² | 方案新增：防雨布11.82万m²、临时排水沟14020m、临时沉砂池56座 |
|  |  | 施工临时设施防治区 | 表土堆场防治亚区 |  |  |  |  | 临时措施：防雨布13.83万0m²、临时排水沟4795m、临时沉砂池19座、编织土袋临时拦挡3425m |
|  |  |  | 土石方转运场防治亚区 |  |  |  |  | 临时措施：防雨布17.5万0m²、临时排水沟6090m、临时沉砂池12座、编织土袋临时拦挡4350m |
|  |  | 投资（万元） |  |  | 8335.59（新增649.04） |  | 80277.5（新增0） | 651.12（新增651.12） |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 90591.78（新增2627.73） |  | 独立费用（万元） | 319.51 |
| 监测费（万元） |  |  |  |  | 291.5 |  | 水土保持补偿费（元） | 6018880 |
| 方案服务期 |  |  |  |  | 2021年8月至2026年7月 |  |  |  |
| 区域管理机构 |  |  |  |  | 重庆高新区巴福镇人民政府 |  | 方案编制单位 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 | 薛巍 |
| 地址 |  |  |  |  | 重庆市九龙坡区福兴路20号 |  | 地址 | 重庆市渝中区长江二路179号 |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 400000 |  | 邮政编码 | 400016 |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 张庆伦/13883948049 |  | 联系人及电话 | 雷璐/18983998705 |
| 传真/电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 传真/电子信箱 | 1509490985@qq.com |
| 备注：施工临时设施区位于地块内部，合计占地面积不重复计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |