先导赛翡（重庆）半导体有限公司：

你单位报送的先导赛翡（重庆）半导体有限公司年产36万片化合物半导体用大尺寸衬底材料建设项目（项目代码：2306-500356-04-01-901989）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆后环环境影响评价有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA60BDC50A）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、该项目建设内容和规模为：项目租用西永微电子产业园标准厂房三期7号楼1层、2层、5层和8号楼部分（共计建筑面积约12189.22m2）建设化合物半导体用大尺寸衬底材料生产线，配套设置原辅料及成品仓库、危化品仓库、氮气罐、纯水系统、空压系统、废水处理系统、废气收集处理系统、危险废物暂存间、一般工业固体废物暂存间等公辅、储运、环保工程。项目建成后形成年产36万片蓝宝石衬底材料的生产能力，其中8寸蓝宝石衬底材料年产18万片、6寸蓝宝石衬底材料年产12万片、4寸蓝宝石衬底材料6万片。本次环评不包含项目配置的III类射线装置。项目总投资20000万元，其中环保投资100万元，占总投资0.5%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告表提出的各项生态保护及环境污染防治措施、风险防范措施，实施清洁生产，减少污染物的产生和排放，确保污染物达标排放和总量控制的要求，重点做好以下工作。

（一）认真落实大气污染物防治措施。项目切割、磨边倒角、贴蜡、铜抛工序产生的废气（主要污染因子为非甲烷总烃）密闭收集后经除湿+活性炭吸附处理达标引至20m高的DA001排气筒排放；酸洗、碱洗工序产生的酸碱废气（主要污染因子为硫酸雾、氨）密闭收集后经二级碱液喷淋处理达标引至20m高的DA002排气筒排放。项目非甲烷总烃和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃无组织排放厂区内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

（二）严格执行水污染防治措施。项目废水处理采用雨污分流、污污分流原则。研磨、切割、倒角、铜抛工序产生的废水经压滤预处理、大酸洗机清洗产生的酸碱废水经中和预处理后与其他废水（反冲洗、碱喷淋废水、离心废水、各类清洗废水、刷洗废水、纯水备制产生的浓水等）汇合进入污水处理站处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放限值后排入市政污水管网；生活污水经厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；污水经西永污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50/963-2020）重点控制区域标准后排入梁滩河。

（三）加强噪声污染防治措施。优先采用低噪声设备，各类噪声设备采取减振、隔声、降噪和合理总平布局等降噪措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准要求。

（四）强化固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的废擦拭纸、废蜡、含油废液、废润滑油、废润滑油桶、危化品包装桶、废活性炭等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，转移危险废物应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。未沾染化学品的废包装物、纯水备制产生的超膜及废树脂、废水处理滤渣、不合格产品、废钻石切割线、废玻璃等一般工业固废交由厂家或物资回收单位回收利用，一般固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”等措施。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水和土壤污染防控措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，企业应从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全方位进行控制，落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。采取分区防渗措施，危化品仓库、危废暂存间、生产废水处理站按照重点防渗区采取相应的防腐防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒黏土层的防渗性能；生产车间内除重点防渗区外的场所和一般工业固废暂存间为一般防渗区，防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒黏土层的防渗性能。

（六）规范环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，配备应急物资，加强危险化学品贮存、使用过程中的管理，制定环境风险应急预案，建立完善环境风险防范制度和体系，定期组织应急演练，防止因事故引发环境污染。

（七）排污总量控制。项目建成后预计企业主要水污染物排放总量指标：化学需氧量、氨氮排放量分别约为2.019吨/年、0.101吨/年，主要大气污染物非甲烷总烃排放总量分别约为2.392吨/年。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定申请排污许可证（登记备案），不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2023年9月14日