
基本情况                                                            表1

	项目名称
	点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）

	建设单位
	重庆点检生物科技有限公司

	法人代表
	李建
	联系人
	李樊

	联系电话
	17749946553
	邮政编码
	400000

	通讯地址
	重庆市沙坪坝区凤凰镇皂桷树村临谢家院子组2号1-27室

	建设地点
	联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#

	立项审批部门
	重庆市高新区改革发展局
	项目代码
	2019-500106-73-03-097272

	建设性质
	(新建  (改扩建  (技改
	行业类别
	C2770卫生材料及医药用品制造

	总投资
	35000万元
	环保投资
	10万元
	投资比例
	0.028%

	占地面积
	/
	建筑面积
	2335.12m2

	年能耗情况
	煤
	/  万吨， 煤平均含硫量  /  %

	
	电
	20万kW·h
	油
	/ 吨
	天然气
	/ 万m3

	用水

情况

（m3）
	分   类
	年用水量（m3）
	年新鲜用水量（m3）
	年重复用水量（m3）

	
	生活用水
	1440
	1440
	0

	
	生产用水
	899.7
	899.7
	0

	
	合计
	2339.7
	2339.7
	0

	工程内容及规模

1.1项目由来

重庆点检生物科技有限公司，成立于2014年1月，是一家专注于肿瘤体外诊断的技术研发、成果转化、检测服务、风险评估和诊疗咨询的高新医疗技术企业，主要从事人体外周血肿瘤细胞（CTC）体外检测方法研究与应用。

    目前，癌症是严重威胁人类健康的一大类疾病。我国癌症发病率和死亡率居高不下，且发病率呈逐年上身趋势，癌症防治形势已十分严峻、国家、各部委和各级地方政府高度重视癌症的早诊早治工作和新药物、试剂的研发。《重庆市国民经济和社会发展第十三五年规划纲要》明确指出：生物医药要以抗肿瘤等重点领域大品种为方向，开发体外诊断试剂产品，建设全国重要的生物医药产业基地。
为此，重庆点检生物科技有限公司拟计划投资35000万元在高新区重庆市台资信息产业园建设“点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）”项目（以下简称“本项目”），本项目租赁联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#


	续表1

	标准厂房，占地面积2335.12m2，主要从事CTC体外检测体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)研发及制造，项目建成后年产CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)10000件。该项目取得了重庆市高新区改革发展局核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2019-500106-73-03-097272）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关要求，本项目应办理环评手续。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2770卫生材料及医药用品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十六、医药制造业-43、卫生材料及医药用品制造”，需编制环境影响报告表。
受建设单位的委托，我司承担了本项目的环评工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员赴现场进行勘察，在认真调查和广泛收集资料的基础上，依据环境保护法律、法规、环境影响评价技术规范和建设单位提供的相关资料，编制完成了《重庆点检生物科技有限公司点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）项目环境影响报告表》。
1.2评价总体构思

针对本项目排污特点，评价以污染物达标排放和总量控制为纲，分析预测本项目建成后可能造成的环境影响，论证本项目全过程的污染控制水平和环保措施的经济技术可行性，科学、客观地评述本项目建设的环境可行性。

    2、本项目租用现有标准厂房进行建设，施工期主要涉及室内装修及设备的安装，且施工在白天进行，工程量小，项目周边主要为标准厂房及园区工业用地，因此，本评价对施工期进行简要分析。
3、本项目位于高新区重庆市台资信息产业园，租赁已建标准厂房从事CTC体外诊断试剂盒（端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒）研发及制造，本次评价对项目选址及规划符合性论证适当简化，重点分析本项目与规划环评结论及规划环评审查意见的符合性。

4、根据《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ 2.2－2018中推荐的AERSCREEN3模式预测结果可得，本项目大气环境评价等级为二级评价，大气常规因子引用《2018重庆市环境状况公报》数据进行评价。特征因子非甲烷总烃质量现状引用《重庆台资信息产业园控制性详细规修改环境影响评价报告书》中环境质量现状监测数据进行评价。
5、根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产废水经企业生产废水处理站预处理后与生活污水依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达标后，排入市政污水管网经西永污水处理厂处理达标后排放，属于间接排放，评价等级为三级B，评价主要进行污水依托污水处理设施环境可行性分析。地表水质量现状引用重庆西部现代物流产业园区规划环境影响跟踪评价报告书监测报告（渝久（监）字）【2017】第HP80号、渝久（监）字【2017】第HP117号监测数据进行评价。

6、根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 以及按《原地下水评价等级是否也随新环评变更的回复》（2017-11-28）相关规定，本项目附录A中“M医药-93、卫生材料及医药用品制造”，编制报告表，为Ⅳ类项目，根据导则4.1一般性原则“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。

7、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“制造业-石油、化工-其他”，为Ⅲ类项目，项目占地2335.12m2，属于小型（≤5hm2）规模，位于工业园区内，周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。

8、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q<1，风险潜势为 I，本次风险评价为简单分析。

9、本项目研究院实验室生物安全等级为2级（P2），本项目不涉及P3、P4生物安全实验室。

10、本项目不提供样品检测服务，重庆点检生物科技有限公司于重庆市大渡口区天安数码城·云谷3号楼3幢14层设置有相关检测实验室，负责样品检测，特此说明。

11、本项目所生产的试剂盒为体外诊断试剂盒，不属于生物试剂盒，特此说明。
1.3项目基本情况
项目名称：点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）；

建设单位：重庆点检生物科技有限公司；

建设地点：联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#；

建筑面积：租赁标准厂房，2F，2335.12m2；
建设性质：新建；

劳动定员及工作制度：职工120人，年工作240d，每天1班，每班8h；

项目投资：35000万元，其中环保投资10万元，占总投资0.028%；
1.4项目产品方案

项目建设完成后能够实现年产CTC体外诊断试剂盒10000件，试剂盒由A盒、B盒以及配套的阳性对照细胞、阴性对照细胞组成，产品方案见表1-1。

表1.1  产品方案一览表

产品名称

年产量/件

组成及规格

名称

试剂装量

备注

CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)
10000

A盒

红细胞裂解液

27mL

塑料棕瓶包装

CD45抗体

0.54mL

塑料棕瓶包装

PSMA抗体

0.36mL

塑料棕瓶包装

包装纸盒

/

/

B盒

转染试剂

0.9mL[image: image13.png]Eo-2.1 FtAmE =T

Jukatfl INCaP#
T T

FE—RiEEAS]
—>EES3  FEAE

ol

- E—RiEES] —>[E—REES]

o202 Rt EIE F T EmEE

mp. [ ewamaex [ mmsex



2

塑料棕瓶包装

包装纸盒

/

/

注：每件试剂盒配备1ml阳性对照细胞及1ml阴性对照细胞。

产品示意图如下：

[image: image2.jpg]ARMPEANREANERRNENE

kot i Moy .




图1-1  产品样品图

1.5项目组成

本项目租赁标准厂房共2F，建筑面积2335.12m2，其中1F主要设置GMP生产车间及相关库房等，2F主要设置研究院实验室和工作人员办公区等，其余公辅工程联东U谷·高新区国际企业港二号地一期已建工程。具体组成见表1-2。

表1-2  项目组成表

项目

工程名称

建设内容与规模

备注

主体

工程

GMP生产车间

位于租赁厂房1F，为万级洁净区（局部百万级），主要进行CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)的生产，GMP生产车间主要分为产品生产区和产品检验区，面积约为880m2（其中：产品生产区530m2，产品检验区150m2）。生产区主要包括细胞培养间(一)、病毒处理间、阴性对照制备间、阳性对照制备间、配置间、除菌过滤间、细胞培养间(二)等，主要布置有生物安全柜（A2）、生物安全柜（B2）、隔水式恒温培养箱、显微镜、离心机、5L全自动细胞发酵系统、超净台、灭菌锅、自动灌装机等仪器设备；产品检验区主要包括阳性间、内毒素间、微生物间、无菌间、流式间等，主要布置流式细胞仪、生物安全柜（B2）、隔水式恒温培养箱、显微镜等仪器设备。

租赁房间，布置相关设备

研究院实验室
位于租赁厂房2F，为万级洁净区（局部百万级），面积约665m2，主要进行诊断试剂的研发，研究院实验室主要包括研发中心（主要包括研发转化实验室、荧光室）、肿瘤体外诊断和无创产前诊断实验室（AI医学诊断室、PCR实验室、细胞间、医疗设备间等）等，主要布置有生物安全柜（B2）、流式细胞仪、生物分析仪、超净台、离心机、显微镜、全自动核酸提取仪、PCR仪等仪器设备。

辅助

工程

办公区

位于租赁厂房2F，面积约440m2，主要设置有前厅接待区、开放职员办公区、会议室、茶水间及财务室、资料室、教授及经理办公室、科研办公室等。

展示区

位于租赁厂房1F，面积约295m2，主要设置有前厅接待区、展示区、等候区、茶水间、咨询室、采血室等。该部分仅做展示使用，无实际用途。

卫生间及淋浴间

本项目租赁厂房1F、2F均布置有卫生间及淋浴间，面积约124m2（其中：1F卫生间面积58m2，淋浴间6m2；2F卫生间面积52m2，淋浴间8m2）

更衣室
1F、2F均设置有更衣室，更衣室面积分别为24m2、21m2，员工进入GMP生产车间及研究院实验室均需在更衣室内更换无菌服
纯水机房

位于租赁厂房1F，面积约33m2，主要为1FGMP生产车间、2F研究院实验室提供纯水，纯水机制水能力为0.5t/h，纯水机组使用（过滤、两级反渗透、0.45μm膜滤、纯水罐、紫外线灭菌、0.45μm膜滤）等制备工艺，纯水制备效率为60%。

储运工程

仪器库房

位于租赁厂房1F，面积约30m2，主要用于备用仪器的储存

零配件库房

位于租赁厂房1F，面积约18m2，主要用于零配件的储存

原料库房

位于租赁厂房1F，面积约26m2，布置有6台冰箱，主要用于原料的储存

包材库房

位于租赁厂房1F，面积约13m2，主要用于包材的储存

冷库

位于租赁厂房1F，面积约18m2，主要用于需要低温储存原料储存，冷库主要采用R433b制冷剂执行制冷，冷库储存温度约为-40℃。
半成品库

半成品间

位于租赁厂房1F，面积约11m2，布置有2台-80度超低温冰箱，主要用于需要超低温储存的半成品储存
中转站

位于租赁厂房1F，面积约17m2，布置有4台冰箱，主要用于不需要超低温储存的半成品储存
试剂库房

位于租赁厂房1F，面积约40m2，主要用于试剂的储存
超低温储存室

位于租赁厂房1F，面积约18m2，布置有3台-80度超低温冰箱，布置有主要用于需要超低温储存的产品储存
成品库

位于租赁厂房1F，面积约16m2，布置有主要4台冰箱，用于除需要超低温储存的产品外的产品储存
公用

工程

供电
依托市政供电

依托

供水
依托市政供水管网

依托

排水
地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水经消毒处理后与生活污水一并经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池，处理后排入市政污水管网，然后汇入西永污水处理厂处理后排入梁滩河

依托

净化系统
项目在空调机房共设置9套净化空调系统系统，保障车间洁净度，净化空调系统均按C级洁净度设计。
新建

空压系统
在排烟机房设有产气量6.0m3/min的空压机2台，1用1备

新建

环保

工程

废水

新建消毒处理设施，处理规模为3m3/d，采用二氧化氯进行消毒。地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水经消毒处理后与生活污水一并经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。

部分依托

废气

分装及检测废
气
本项目生物安全柜主要有B2型及A2型。

①生物安全柜B2型：分装及检测废气100%向上通过外排的HEPA过滤器过滤后形成洁净气体无组织排放；

②生物安全柜A2型：分装及检测废气70%向下通过HEPA过滤器过滤（设备自带）后内部循环，30%向上通过外排的HEPA 过滤器过滤后形成洁净气体无组织排放；本项目使用生物安全柜为A2型，设备内主要包括风机、内部循环空气过滤器及外排空气过滤器，为达到上述处理效果，需达到以下要求：
1、需维持最小平均吸入口风速为0.5m/s。
2、HEPA过滤器过滤后的垂直气流是由静压箱排出的垂直气流和吸入的气流混合的一部分，即柜内30%气体通过排气口HEPA过滤器排除，70%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区。
新建

乙醇清洁废气
经空调换气系统排出室外，无组织排放

固体废物

危险废物暂存间：面积6m2，存放危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置，危险废物经高温灭菌后采用医用包装袋或密闭容器分类汇集暂存，暂存间做好防腐、防渗等处理，最后交有资质单位处理；

一般固废暂存间：面积共10m2，存放一般固废，按《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)设置
生活垃圾：生活垃圾收集后由环卫部门统一收运处置

新建

注：项目冷库使用R433b制冷剂，属于碳氢制冷剂。R433b 是一种高科技、节能、环保的新型碳氢制冷剂，综合了中韩技术，比传统的氟利昂制冷剂R22节能 15%~35%，无毒，对环境无公害。本项目涉及二级生物实验室（P2），不涉及P3、P4生物实验室。
1.6本项目与联东U谷·高新区国际企业港二号地一期依托关系

联东U谷·高新区国际企业港二号地位于重庆市台资信息产业园，一期工程占地面积85232m2，由9栋标准厂房组成，全部采用轻钢结构，为单层丁类工业厂房，建筑高度均为10.5m，总建筑面积50799.74m2，于2018年9月开工建设，2019年6月建成，于2019年7月通过了竣工环境保护验收。

本项目与联东U谷·高新区国际企业港二号地一期依托关系详见下表。
表1-3  本项目与联东U谷二号地一期的依托关系

工程类别

建设性质

建设内容

主体工程

生产厂房

依托

租赁联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#标准厂房，占地面积2335.12m2
辅助工程

办公室

公用工程

给水工程

依托

依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期现有市政给水管网

排水工程

依托

依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期现有污水排水管网

供电系统

依托

依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期现有供电管网

环保工程

生活污水

处理系统

依托

依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池和污水管网，该生化池位于9#厂房北侧绿化带，处理能力为85m3/d

生活垃圾

依托

依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生活垃圾收运系统

1.7 公用工程

1、供水

本项目水源依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期已建设完善的供水系统供给。用水主要为员工生活用水、纯水制备用水、生产用水、洗衣用水、仪器清洗用水、地面清洁用水等。 

根据业主提供资料，本项目生活用水、纯水制备、非洁净区地面清洁用水均为自来水，生产用水、仪器清洗用水、无菌服清洗用水以及洁净区地面清洁用水均使用纯水。用水量定额根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）进行核算。

表1-4  本项目营运期用水核算表

用水类别

规模

用水标准

最大日
用水量（m3）

年用水量（m3）

最大日
排水量（m3）

年排水量（m3）

生活用水
120人
50L/人·天

6

1440
5.4
1296
非洁净区地面清洁用水

790m2
0.5L/m2·次，每5d清洁1次
0.4
19.2
0.36
17.3
纯水制备

60%纯水率

制水能力0.5t/h

3.68
880.5
1.47（浓水）
352.2
合计

10.08
2339.7
7.23
1665.5
纯水用途

洗衣用水

240d
0.25kg/件干衣，70L/kg干衣
1
240
0.9
216
洁净区地面清洁

1545m2
0.5L/m2·次，每1d清洁1次
0.8
192
0.72
172.8
仪器清洗用水

240d
0.2m3/次，每1d2次
0.4
96
0.36
86.4
红细胞裂解液配置
240d
0.008m3/d
0.01
0.3
0

0

小计
2.21
528.3
1.98
475.2
注：生产人员及研发人员按60人计，每天产生60件干衣（约15kg），故洗衣用水约为1m3/d。
2、排水

本项目营运期废水为生活污水，最大排水量9.21m3/d（其中：污水：7.74m3、纯水制备浓水：1.47m3）、2140.7m3/a（其中：污水：1788.5m3，纯水制备浓水：352.2m3）。排水自建污水消毒处理系统及依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池进行处理，地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水经消毒处理后生活污水进入联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。

3、供电

项目年耗电20万度，依托标准厂房供电系统。

4、空调及通风

根据《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008)要求，车间净化空调系统均采用定风量、定新风，全空气集中式空调系统，气流组织采用顶送风侧下回风的气流组织形式，空气经过初效、中效、高效三级过滤后送入洁净室内，C级洁净室的换气次数取不低于25次/h，生产车间均为C级净化空调系统；室内正压设计严格按照 GMP 要求，洁净区相对周围一般生产区及室外保持≥10Pa的正压。排风房间相对周围洁净区保持负压。本项目洁净车间内洁净空调系统内吸附材料由商家定期上门进行更换，更换后的过来材料由商家回收处理。
AHU-01采用全送全排空调形式，服务区域为阴性制备生产区；AHU-02采用全送全排空调形式，服务区域为阳性制备生产区；AHU-04采用全送全排空调空调形式，服务区域为体外诊断试剂病毒处理生产区；AHU-07采用全送全排空调空调形式，服务区域为体外诊断试剂质检区的阳性对照实验室。气流组织：新风→粗效过滤器→表冷挡水→电加热→电极加湿→送风机→中效出风→送风管系→未端高效过滤送风口→洁净室→排风口→排风管系→活性炭吸附→排风机→室外大气。

AHU-03采用一次回风空调形式，服务区域为体外诊断试剂生产区；AHU-05采用一次回风空调形式，服务区域为体外诊断试剂质检区的无菌检查和微生物限度实验室；AHU-06采用一次回风空调形式，服务区域为体外诊断试剂质检区的内毒素检测实验室；AHU-08采用一次回风空调形式，服务区域为2F研究院实验室病毒间；AHU-09采用一次回风空调形式，服务区域为2F研究院实验室（除病毒间外）。气流组织：新风→粗效过滤器→新回风混合→表冷挡水→电加热→电极加湿→送风机→中效出风→送风管系→未端高效过滤送风口→洁净室→回风口→回风管系。

消毒方式

本项目采用75%的乙醇对进入生产车间的物料和包装容器进行清洁，即采用喷

壶将乙醇溶液喷洒在脱脂棉上，对进入生产车间的物料及包装物表面进行擦拭；采用臭氧统一对清洁车间进行消毒，即将臭氧空气净化消毒装置置于回风干管中并由空调风机控制，利用风管将处理后的空气送入洁净区，使整个洁净区达到灭菌要求。阴性对照制备间、阳性对照制备间配备有蒸汽灭菌锅。

本项目污水消毒处理设施使用二氧化氯进行消毒。
1.8主要设备

本项目主要设备一览表1-5，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目采用的设备无淘汰落后设备。

表1-5  主要生产设备

位置或用途

名称

规格/型号

数量（台/套）

一层GMP车间

产品生产区

（阳性细胞）细胞培养二
生物安全柜（A2）
/

1

隔水式恒温培养箱

/

1

离心机

/

2

显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

冰箱
/

2

病毒处理
离心机
/

2

荧光装置（带摄像头）

/

1

生物安全柜（B2）
/

1

中转站

冰箱
/

4

阳性对照制备
移液枪20μL、200μL、1mL

/

各2把

生物安全柜（B2）
/

2

显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

隔水式恒温培养箱

/

1

洗衣机（带烘干功能）

/

1

离心机

/

2

高压灭菌锅

/

1

阴性对照制备
移液枪20μL、200μL、1mL

/

各2把

生物安全柜（B2）
/

2

显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

隔水式恒温培养箱

/

1

洗衣机（带烘干功能）

/

1

离心机

/

2

高压灭菌锅

/

1

废弃物内、外
高压灭菌锅
/

1
分装
自动灌装机

/

1

配制

超净台

/

1

电子天平

/

1

分析天平

/

1

除菌过滤

超净台

/

1

蠕动泵

/

1

（阴性细胞）细胞培养一

超净台
/

2

隔水式恒温培养箱

/

1

5L全自动细胞发酵系统

/

1

离心机

/

2

清洗灭菌

高压灭菌锅
/

1
鼓风干燥箱

/

1

洗衣机（带烘干功能）

/

2

半成品间

﹣80冰箱

/

2

液氮罐

50L
1

产品检验（质控区）

微生物、无菌

超净台

/

2

微型智能集菌仪

/

1

量筒

50mL

2

水浴锅

/

1

生化培养箱

/

1

摇床

/

2

显微镜

/

1

电导率仪

/

1

内毒素

超净台

/

1

阳性

生物安全柜（B2）

/

1

移液枪20μL、200μL、1mL

/

各2把
隔水式恒温培养箱
/

3

离心机

/

2

显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

冰箱
/

1

流式

流式细胞仪

/

1

留样

冰箱

/

3

洗消灭菌

高压灭菌锅
/

1
原料库

冰箱

/

6

冷库

﹣80冰箱

/

2

液氮罐

50L
1

成品库
冰箱

/

5

超低温储存室
﹣80冰箱

/

3

液氮罐

50L
2

纯水机房
药品生产用纯水机组制水能力0.5m3/h

/

1

制冰机
/

1

电导率检测仪
/

1

不锈钢平板过滤器

/

1

蠕动泵

/

1

空调机房

尘埃粒子计数器
/

1

气体压缩机

/

1

二层研究院实验室
荧光
凝胶成像仪

/

1

荧光装置（带摄像头）

/

1

细菌操作间

超净台

/

2

摇床

/

2

储藏室

冰箱

/

2

病理室

切片机

/

1

通风橱

/

1

AI医学诊断

多目显微镜

/

1

计算机设备

/

1

生物信息学

测序仪

/

1

计算机设备

/

1

扩增

PCR仪

/

2

数字PCR仪

/

1

分析处理

电泳仪

/

1

凝胶成像
/

1

试剂准备
冰箱

/

2

标本制备

超净台

/

1

全自动核酸提取仪

/

1

离心机

/

2

医疗设备间

超低温冰箱

/

2

液氮罐

50L
4

流式细胞

流式细胞仪

/

1

分选流式
单细胞流式分选仪

/

1

病毒间

生物安全柜（B2）

/

1

移液枪20μL、200μL、1mL

/

各2把
显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

细胞培养箱

/

1

离心机

/

2

细胞间
超净台

/

2

显微镜（正置）

/

1

显微镜（倒置）

/

1

细胞培养箱

/

1

离心机

/

2

生物分析仪
/

1

低温冷冻离心机

/

1

电子天平

/

2

洗消洁具间

高压灭菌锅
/

1
鼓风干燥箱

/

1

洗衣机（带烘干功能）

/

1

1.9主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见下表。

表1-6  主要经济技术指标

序号

名称

单位

数量

1

建筑面积

m2
2335.12

2

生产规模

CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)
件

10000
3

年生产天数

d/a

240

4

生产班制

班/d

1班，每班8小时

5

劳动定员

人

120

6

总投资

万元

35000

7

环保投资

万元

10



主要原辅材料名称及年消耗数量                                        表2

	2.1主要原辅材料名称及年消耗数量
本项目主要原辅材料及能源消耗量见下表。

表2-1  主要原辅材料消耗情况一览表

原辅料名称

厂家

型号

规格

年用量

储存量

主要成分

用途

主要生产原料

氯化铵

Sigma

A9434

500g/瓶

20瓶

5瓶

NH4Cl，无色晶体或白色颗粒性粉末。
红细胞裂解液制备

EDTA

乙二胺四乙酸

北京鼎国

DH118-2

500ml/瓶

20瓶

5瓶

乙二胺四乙酸是一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8
碳酸氢钾

北京鼎国

20030218

500ml/瓶

20瓶

5瓶

KHCO3
CD45抗体

BD

fkt-21739

2ml/瓶

2700瓶

500瓶
白细胞共同抗原，免疫球蛋白

CD45抗体分装制备

PSMA抗体

BD

fkt-27669

2ml/瓶
1800瓶
300瓶
前列腺特异性膜抗原，特异性高表达于前列腺癌细胞

PSMA抗体分装制备

oHSV1-hTERTp-eGFP

中国医学科学院基础医学研究所细胞资源中心

/

20mL/瓶

2.7L

200ml

病毒

转染试剂制备

BHK-ICP4辅助细胞

/

1mL冻存管

20ml

10ml

幼地鼠肾细胞，T75细胞培养瓶培养

Jurkat细胞种子

/

1mL冻存管

20ml

10ml

人白细胞系，对照阴性细胞，T25培养瓶培育，复制传代按210倍率计算

阴性对照制备

LNCaP细胞种子

/

1mL冻存管

10ml

5ml

人前列腺癌细胞系，对照阳性细胞，12孔板培育，复制传代按210倍率计算

阳性对照制备




	续表2

	续表2-1  主要原辅材料消耗情况一览表

原辅料名称

厂家

规格

型号

年用量

储存量

主要成分

其他辅助原料

RPMI-1640细胞培养基

Gibco

无

500ml/瓶

100瓶

10瓶

[image: image3.png]10

1

12

13

14

15

6

7

18

19

20

Fapak
LS
LR EE
LiTEEE
LB EE MBS
L8R
HEE
RS
LZIREE
LRESE
B
LSRR
L-REEE
LFFEE
LIREE
LEEER
LFEE
LEEE
LESE
LS
HEEFRE

A8 (mgll)
29000
5000
2000
6515
2000
10.00
15.00
2000
5000
5000
4000
15.00
15.00
2000
3000
2000
500
2319
2000
100

3]
21

B
27
2
2
B
El
E

®

E3

£

30

Fapak
THERES
FNEE
FARB SN
Fitm

Fitn

i

il
[
LAER:
o
D-ZEHS
HE

E
R

S IABi
AEEE
HEE
B
#EFBI2

BEETEE

A8 (mgll)
100.00
4884
676.13
40000
6000.00
200000
100
500
30000
020
025
100
3500
100
300
100
020
100
0.005




DMEM细胞培养基

Gibco

无

500ml/瓶

100瓶

10瓶

含各种氨基酸和葡萄糖的培养基

MEM细胞培养基

Gibco

无

500ml/瓶

100瓶

10瓶

NaHCO3、谷氨酰胺、4-羟乙基哌嗪乙磺酸等

PBS缓冲液

索莱宝

无

500ml/瓶

200瓶

10瓶

主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl，一般作为溶剂，起溶解保护试剂的作用。
胎牛血清

四季青

无

100ml/瓶

100瓶

10瓶

血清是由血浆去除纤维蛋白而形成的一种很复杂的混合物，血清中含有各种血浆蛋白、多肽、脂肪、碳水化合物、生长因子、激素、无机物等
胰酶

Gibco

无

100ml/瓶

50瓶

10瓶

为助消化药。主要含胰蛋白酶、胰淀粉酶和胰脂肪酶等

淋巴细胞分离液

Qiagen

C3702

500ml/瓶

20瓶

5瓶

主要成分为聚蔗糖+聚乙二醇，密度介于1.075~1.090之间

流式清洗液

BD

无

1L/桶

50支

10支

0.5-1%的次氯酸钠

CD56抗体

BD

fkt-22364

0.5ml/支

200支

50支

胸腺细胞单克隆抗体

GPA抗体

BD

fkt-20752

0.5ml/支

200支

50支

精元抗体

琼脂糖

鼎国

无

500g/瓶

20支

5支

C24H38O19
乙醇（75%）

广州化学试剂厂

无

500ml/瓶

200瓶

20瓶

C2H6O，无色透明的液体，有特殊香味，易挥发，能与水以任意比互溶
84消毒液

爱特福

无

500ml/瓶

100瓶

10瓶

为无色或淡黄色液体，主要成分为次氯酸钠（NaClO），有效氯含量通常为5.5%～6.5%

滤膜

/

/

/

0.5t
0.1t
滤膜，用于过滤除菌使用

液氮

/

/

压缩液氮，50L/罐
10罐
5罐

液氮

二氧化氯
/

/

/

0.1
0.05
二氧化氯

试剂瓶

/

/

/

若干

若干

塑料棕瓶

试剂盒

/

/

/

若干

若干

纸制品

表2-2  能源消耗一览表

类型

消耗量

单位

电

20
万kW·h/a

水

2339.7
t/a

主要原辅料理化性质
1、氯化铵：无色晶体或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。味咸凉而微苦。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。粉状氯化铵极易潮解，合格品尤甚，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华（实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程）而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度，其水中溶解度在0℃时为29.4g，10℃为33.2g，20℃为37.2g，30℃为41.4g，40℃为45.8g，50℃为50.4g，60℃为55.3g，70℃为60.2g，80℃为65.6g，90℃为71.2g，100℃为77.3g）。加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。

2、EDTA：即乙二胺四乙酸，其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+，故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂；也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。熔点250℃（分解）。不溶于醇及一般有机溶剂，能够溶于冷水（冷水速度较慢），热水，溶于氢氧化钠，碳酸钠及氨的溶液中，能溶于160份100℃沸水。其碱金属盐能溶于水。

3、碳酸氢钾：无色透明单斜晶系结构。相对密度2.17，在空气中稳定。可溶于水，因水解而呈弱碱性。水溶液与镁盐不沉淀出碱式盐。难溶于乙醇。100℃时开始分解，200℃时完全分解，失去二氧化碳和水而成碳酸钾。

4、75%乙醇：无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。

5、PBS缓冲液：PBS是磷酸缓冲盐溶液一般作为溶剂，起溶解保护试剂的作用。它是生物化学研究中使用最为广泛的一种缓冲液，主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl，由于Na2HPO4和KH2PO4它们有二级解离，缓冲的pH值范围很广；而NaCl和KCl主要作用为增加盐离子浓度。如有需要PBS还可以补加1 mmol/L CaCl2和0.5 mmol/L MgCl2，以提供双价阳离子。

6、细胞培养基：细胞培养基既是培养细胞中供给细胞营养和促使细胞生殖增殖的基础物质，也是培养细胞生长和繁殖的生存环境。主要成分有氨基酸、维生素、碳水化合物、无机离子等。

7、胎牛血清：取自出生6h内小牛的血制成的血清。新生牛血清中营养丰富，蛋白含量和各种 生长因子较高，价格较胎牛血清低得多，是目前动物细胞培养中最常用的血清。

8、胰酶：主要含胰蛋白酶、胰淀粉酶和胰脂肪酶等，用于培养细胞。

9、淋巴细胞分离液：外周血中单个核细胞和单核细胞，其体积、形态和密度与其他细胞不同。淋巴细胞分离液是一种密度介于1.075~1.090之间而近似于等渗的溶液，用它做密度梯度离心，使一定密度的细胞按相应密度梯度分布,从而将各种血细胞加以分离。淋巴细胞分离液为聚蔗糖+泛影葡胺的混合物，对细胞无毒。

10、抗体：又称免疫球蛋白（简称 Ig），是一种由B细胞分泌，被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等的大型Y形蛋白质，仅被发现存在于脊椎动物的血液等体液中，及其B细胞的细胞膜表面。

11、流式清洗液：配套检测设备使用，成分主要为超纯水中加入少量磷酸二氢钾、磷酸氢钠、氯化钠等。

12、84消毒液：是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

重庆点检生物科技有限公司点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）位于重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，为新建项目，项目所在地属于工业工地。

根据现场踏勘，项目评价范围内主要为在建或已建工业项目，另项目租赁厂房为空置厂房，暂未进行租赁，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



项目所在地自然环境环境简况                                表3
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）：

3.1地理位置

重庆高新区于1991年3月经国务院批准设立，是首批27个国家高新技术产业开发区之一。2016年获批建设国家自主创新示范区，纳入中国（重庆）自由贸易试验区范围。2019年4月，市委、市政府作出打造重庆高新区升级版的重大决策部署，赋予高新区建设科学城的战略定位和发展使命。重庆高新区管理范围包括直管园和拓展园，负责直管园的经济社会一体化管理，依法行使有关区级行政管理权；统筹拓展园的发展规划、产业布局、政策制定、经济统计等有关经济管理事务。直管园是科学城核心区，包括西永微电园全域，沙坪坝区曾家镇、西永街道、虎溪街道、香炉山街道全域，九龙坡区白市驿镇、走马镇、含谷镇、巴福镇、金凤镇、石板镇全域；拓展园包括大渡口区建桥园区A、B区和跳磴镇全域，沙坪坝区凤凰镇、青木关镇、回龙坝镇全域及丰文街道、陈家桥街道、土主镇部分区域，九龙坡区渝州路街道、石桥铺街道、二郎街道、陶家镇、铜罐驿镇、西彭镇全域，北碚区歇马街道全域，巴南区木洞镇、麻柳嘴镇全域，江津区德感街道、双福街道全域及圣泉街道部分区域。

台资信息产业园位于重庆市西部的高新区西永组团，规划范围东至虎曾路、南至沙区区界、西至绕城高速、北至大学城南缘。处于中梁山和缙云山中间平坦地带。规划区距重庆江北国际机场30 km，距重庆港（长江上游最大的内河主枢纽港）约为20 km，距规划中的地铁站约1 km，距铁路集装箱站5 km，距重庆铁路客运站15 km，交通便捷。具有良好的交通、生态、研发基础。

3.2地形、地貌

重庆地貌特征是山多河多，山脉连绵起伏，河流纵横交错。长江干流自西向东横贯全境，在重庆境内流程665 km，以长江干流为轴线，汇集上百条大小支流。地势沿河流、山脉起伏，形成南北高、中间低，从南北向河谷倾斜的地貌，构成以山地、丘陵为主兼有平原浅丘的地形状态。地形高低悬殊，地貌结构复杂。

沙坪坝区地貌属于盆东平行岭谷低山丘陵区，地形由窄条状山脉和宽缓的丘陵台地组成。在地貌内外营力作用下，地表起伏明显，自西向东分布有缙云山、中梁山两列背斜低山，其间为宽缓的向斜丘陵台地。山脉两侧地势陡峻，坡度较大。山


	续表3

	脊高程一般在500~700 m之间。山脉之间宽阔的丘陵台地相对低缓，丘顶高程多在250~450 m之间。中梁山以东嘉陵江以西为地势较平坦的丘陵台地。本区主要地貌特征为：低山与丘陵、台地（平坝）相间分布；丘陵、台地面积大，山地面积小，其中丘陵、台地面积约257.5 km2，占全区总面积的65%，山地面积约138.3 km2，占全区总面积的35%；地貌发育受地质构造和岩性的双重控制；坡面冲刷强烈，崩塌、滑坡等重力地貌发育。沙坪坝区位于沙坪坝背斜西翼，属浅丘地貌类型，呈平台和坡坎相间。岩层产状：地层倾向190°，倾角11°，构造简单。岩层中裂缝少量发育，呈闭合状，倾角陡为75~85°。场地无自由地下水，对桩孔开挖及施工无大影响。场地及邻区无断裂构造。

评价区位于四川盆地东部，为典型的重庆平行岭谷地形地貌区，其特点是背斜成山，紧密狭窄，向斜为谷，宽广平缓，形成典型的隔档式构造。区内主要有构造剥蚀丘陵地形、侵蚀构造中低山地形、侵蚀岩溶地形三类地貌。

构造剥蚀丘陵地形，其形态为浅切平谷圆缓丘陵，分布于壁山向斜和北碚向斜，主要由易于风化的侏罗系红色地层组成，地形较平缓，多为孤立或延伸不远的圆缓丘包及部分抗风化砂岩形成的岭丘。沟谷宽平，迂回起伏，常有第四系残坡积物覆盖。分布高程250～350 m，相对高差在50 m以下。

侵蚀构造中低山地形，呈单面山及列峰脊状中低山形态，分布于温塘峡背斜的两翼，主要由三叠系上统须家河组碎屑岩地层组成。山势走向与构造线一致。缓翼山坡较缓，展布亦较宽，多呈单面山地形，沟谷切割较浅，往往为条状山岭脊线；陡翼峻峭而狭窄，沟谷切割剧烈，部分被切成为锯齿状列峰山脊。山脊高程500～680 m，谷坡较陡，常呈“V”形。

侵蚀岩溶地形主要为岩溶槽谷地形，分布于温塘峡背斜轴部，由三叠系中统雷口坡组、下统嘉陵江组的碳酸盐岩溶蚀后形成，槽谷地形局部呈双槽特征。岩溶槽谷地形分布高程400～500 m。槽谷形态、宽度不一，多宽平，延伸远，溶洞、落水洞发育，并有岩溶湖（水天池）、溶蚀洼地、残丘和地下河（地下河出口：丁家龙洞、姜家龙洞）等岩溶地貌形态。典型的如青木关“低位”岩溶槽谷、临峰“高位”岩溶槽谷等。

3.3 水文

台资园所在地属嘉陵江流域。嘉陵江发源于岷山与秦岭山区，经昭化、合川、北碚、井口于重庆朝天门汇入长江，重庆境内全长153.8 km，流域面积8146 km2。据北碚水文站资料，嘉陵江多年最大流量为44800 m3/s，多年平均流量为2120 m3/s，最高水位208.17 m，最低水位176.81 m，多年平均水位179.64 m。

梁滩河及其支流为区内和周边的主要水系，向北最终汇入嘉陵江，是为一级支流。规划区内无水库，有粱滩河支流虎溪河从西北侧经过。

整个梁滩河流域位于缙云山与中梁山之间的丘陵谷地及中梁山的狭长槽形地带，即东经106°15ˊ~106°28ˊ，北纬29°26ˊ~29°52ˊ。流域贯穿重庆市的九龙坡、沙坪坝、北碚3个区。干流全长88 km，其中九龙坡段21.4 km，源头在童石岭，沙坪坝段48.8 km，北碚区段17.8 km，河口为毛背沱。经现场调查访问，沙坪坝河段在勘察间的河水位、常年洪水位276.5~286.4 m、常年洪水位281.0 m、50年一遇的最高洪水位279.5~287.4 m。

3.4 气候、气象

沙坪坝区属于四川盆地中亚热带季风湿润气候区的盆地南部长江河谷区，从纬度位置看，是全球的副热带高压带，气候应干热少雨，但由于受东亚季风环流影响显著，因此具有明显的季风气候特点。其气候特征是：气候温暖、雨量充沛、冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、盛夏炎热多伏旱、秋多阴雨、雨热同季、无霜期长、湿度大、风速小、云雾多、日照少的气候特点。

根据沙坪坝区气象站资料，其常规的气象参数为：

多年年均气温：18.9

累年极端最高气温：40.0

累年极端最低气温：1.9

多年平均相对湿度：77.4%

多年平均降雨量：1162.2mm

多年平均风速：1.4m/s

多年主导风向、风向频率：NW 20.6%

3.5植被及生物多样性

（1）植被

沙坪坝区地带性植被为亚热带常绿阔叶林，但由于多年来的砍伐和破坏，除歌乐山等部分地区为次生的常绿林外，其余地带大多零星分布，且以马尾松为优势种。主要植被为人工植被和一些灌草丛。

台资园地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，目前有马尾松次生林、竹林和一些人工林，其余皆为灌木丛或草丛植被。绝大部分为农地，以农作物为主，各种乔木、灌木及草本植物主要分布在农宅前后。周边山体植被较好，主要分布的乔木有马尾松、柏树林等。主要竹种是慈竹和硬头篁，生长在湿润的溪边、沟谷、山麓和农家周围。组成灌木的主要种类是黄荆、马桑、野花椒等。

农作物以稻麦、薯类、玉米为主，规划区内除寨山坪有部分集中分布林地外无其它林地，零星分布有一些乔、灌木。主要以农家四旁（宅旁、溪旁、村旁、路旁）树桉、千丈、泡桐、刺槐、柏树为主。经济林木类有棕榈、女贞、桑、茶和果木等，荒地广生灌、藤植物等。规划区内无自然保护区、高级疗养区和风景名胜区。

（2）动物

区内有少量野兔、鼠、蛙类、麻雀等。主要家畜家禽有猪、牛、羊、狗、兔、鸡、鸭、鹅等，未发现受保护的物种。

（3）土壤

主要有水稻土、冲击土、紫色土、黄壤土、石灰岩土五个土类。

3.6台资信息产业园简介

1、规划概要

规划名称：重庆台资信息产业园控制性详细规划；

规划实施单位：重庆台资信息产业园建设管理委员会；

规划范围：规划区位于沙坪坝区曾家镇，四至范围为：东临虎曾路，南与高新区接壤，西以绕城高速为界，北至沙壁大道。台资园北面为大学城，东面为综保区B区，西面与璧山县以绕城高速相隔，南面为九龙坡区。规划面积7.56km2。

规划年限：2018-2030年。

功能定位：以居住商贸、科教研发以及先进制造业为主，为高新区、大学城周边产业园区提供配套的产城融合的综合性功能区。

产业定位：根据“打造西部国际前沿产业研发创新源头”这一战略定位，规划区产业发展以打造西部国际创新研发中心为愿景，构建“332产业体系”，即构建三大核心产业、三大基底产业和两大产业抓手的产业体系。具体来看，“三大核心产业”指的是物联网、车联网和健康医疗，分别代表沙坪坝区三大传统产业——电子信息、汽车和生物医药的转型发展方向；“三大基底产业”指的是技术服务、检验检测认证、商务和流通配套三大创新成长服务簇群，通过基底产业的引入，为园区内企业的创新成长提供完善的技术支持服务；“两大产业抓手”分别是新型研发机构和国际离岸创新创业中心，引入国内新型研发机构，助力传统产业转型升级，搭建国际离岸创新创业中心，借势国际创新资源，打造国际协同创新平台。

规划规模：规划区总人口约6.5万人。总产值约300亿，三大主导产业物联网、车联网、健康医疗产值分别为120亿、120亿、60亿。
2、基础设施规划及建设情况

（1）电力工程规划

电源由重庆市电网统一提供。根据电力负荷预测和电网专项规划，电源由现状220千伏龙荫站、规划220千伏花朝门变电站统一提供，规划布置SPB-27(重大)、台资园、SPB-22(曾家一)、金凤2等4座110千伏变电站。其中220千伏花朝门变电站位于规划范围内Q41/01地块内，规划容量3×18万千伏安；台资园和SPB-22(曾家一)变电站位于规划范围内S7-3/01、T68-1/02地块，规划容量3×5万千伏安；其他规划变电站分别位于U10-1-2/02、C11-5-2/02等规划地块内，规划容量3×5万千伏安。

（2）通信工程规划

规划扩建曾家通信模块局一座，规划通信线路全部下地敷设。配合规划范围内道路的建设，在主干道新建18-24孔通信管道，在次干道新建9-12孔通信管道。一般采用交接箱配线方式，在小区内按话机规模设立交接箱。

各种通信、有线电视、交通监控系统纳入统一规划，共用走廊。区内通信管道预留1—2孔作为有线电视专用，预留2孔作为监控系统专用。

（3）燃气工程规划

规划范围内部目前无燃气设施，规划布局曾家调压站一座，该调压站可提供工业、生活用气，该站规划供气规模20万立方米/日，规划用地面积10000平方米，气源来自虎曾路D219次高压管线。

（4）给水工程规划

规划范围供水水源主要由大学城、高家花园、井口等城市水厂提供。规划范围预留一座给水加压站及一座给水调节池，给水加压站规划规模5万立方米/日，规划用地面积5000平方米，规划调节池规划规模2万立方米/日，规划用地面积2000平方米。

沿虎曾路、沙壁路布局大口径输水主管分别引入规划区，在规划范围内形成网状供水系统，内部管网以DN300、DN400、DN500为主，虎曾路给水管道DN400作为近期水源。

消防供水与市政供水共用一套管网，城市道路上按规范配置市政消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米。

（5）排水工程规划

a.现状概况

规划区属于梁滩河流域中的虎溪、许家冲，曾家、莲花湖、王家沟等5个排水小流域，规划范围内主要有虎溪河、莲花滩河及其支流。

b.排水体制

采用雨、污水分流制。

c.污水处理规划

园区南侧王家沟流域产生的污废水进入规划的金凤污水处理厂，其余商住用地等（除工业用地外）产生的污废水进入土主污水处理厂，北侧工业用地产生的污废水进入西永微电园污水处理厂（西永污水处理厂），污水处理厂最终的排水去向均为梁滩河。其中，园区范围内的工业废水须由企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政管网，经相应的污水处理厂处理后达标排放。土主污水处理厂和西永微电园污水处理厂（西永污水处理厂）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准；规划的金凤污水处理厂建成后其废水将执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。

3.7重庆西永污水处理厂简介

重庆市西永污水处理工程位于重庆市主城区西部新城梁滩河旁的踏水桥，于2010年建成，处理能力3万m3/d，2018年完成了扩建，总处理规模达到6万m3/d，采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。服务范围为重庆市西部新城西永组团城市副中心区（自然分水岭以东部分）、西永微电子园区，金凤电子信息产业园区。




环境质量状况                                             表4

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

4.1地表水环境

本项目项目受纳水体为梁滩河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号）以及《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》，梁滩河沙坪坝（含高新区）河段属于Ⅴ类水域，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水域标准。

本次地表水现状评价引用重庆西部现代物流产业园区规划环境影响跟踪评价报告书监测报告（渝久（监）字）【2017】第HP80号、渝久（监）字【2017】第HP117号监测数据进行评价，1#断面位于梁滩河规划区入境断面，监测时间为：2017年9月25~27日；2#断面位于梁滩河规划区出境断面，监测时间为：2017年6月13~15日。从监测至今，项目所在区域水污染物排放状况无大的变化，且引用监测数据时效有效，因此评价利用该监测数据可以较好的反映项目所在区域地表水的水质状况。引用地表水监测数据点位图见附图4-1。

1、监测因子

地表水环境质量现状监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N。 

2、评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)附录D，水环境现状评价采用水质指数法评价，评价模式如下：

[image: image1.wmf]´

（1）一般水质因子(随水质浓度增加而水质变差的水质因子)的指数计算公式

式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子i在第j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
（2）pH的指数计算公式：




	续表4

	[image: image4.png]7.0-pH,

P 7.0-pH,,

pH <7.0




[image: image10]
式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH的实测统计代表值；

pHsd——评价标准pH的下限值；

pHsu——评价标准pH的上限值。
3、监测及评价结果

监测数据及评价结果见表4-1。

表4-1梁滩河监测及评价结果一览表

断面

项目

监测因子

pH

COD

BOD5
NH3-N

单位

/

mg/L

mg/L

mg/L

1#梁滩河规划区入境断面

监测值范围

7.39~7.44

29~30

4.6~4.8

1.38~1.43

标准值

6-9

≤40

≤10

≤2.0

最大Si,j

0.22

0.75

0.48

0.72

2#梁滩河规划区出境断面

监测值范围

7.25~7.28
31～32

4.9～5.4

1.52～1.57

标准值

6-9

≤40

≤10

≤2.0

最大Si,j

0.14

0.8

0.54

0.78

由表 4-1 可看出，梁滩河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水域水质标准要求。

4.1.2环境空气质量现状及评价
1、环境功能区划及执行标准

按照《重庆市人民政府印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，项目所在区域为空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的二级标准，非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值。

2、评价方法

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下：


[image: image5.wmf]oi

i

i

C

C

P

=

×100％

式中：Pi——某污染物i的占标率；

Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3；

C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。

3、空气质量达标区判定

本次评价引用《2018重庆市生态环境状况公报》中沙坪坝区环境空气质量数据。

表4-2  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率(%)

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11

60

18

达标

NO2
40

40

100

超标

PM10
65

70

93

达标

PM2.5
41

35

117

超标

CO

24小时平均第95百分位数

1200

4000

30

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

181

160

113

超标

由上表可以看出，2018年重庆市高新区环境空气中SO2、PM10、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、O3、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。

目前，高新区范围内还未公布具体的达标规划，本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2018 重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下：

①交通污染控制：查处非道路移动机械生产企业违法行为，加强禁止使用高排放非道路移动机械监管执法。加强储油库、加油站油气回收装置运行日常监管。全面供应国六标准汽柴油。调整运输结构，发展多式联运；启动主城区汽车客运站场搬迁工作；推广新能源车1.3 万余辆，建成充电桩8000 余个。开展船舶和民用航空器污染整治，新增完成7 座码头岸电设施建设，拆除或者封存重庆籍船舶重油、渣油专用设备362 套；改造液化天然气（LNG）动力船舶2 艘，推广纯电动客渡船40余艘；重庆江北机场建成桥载设备115 套，实现登机廊桥全覆盖。

②扬尘污染控制：实施施工工地控尘“红黄绿”标志分级管控领导者制度，督促8000 余个施工工地严格执行控尘“十项强制性规定”，累积建设和巩固1740 个扬尘控制示范工地，安装冲洗装置500 余套，购置水雾炮1000 余台；完成主城区1400万平方米裸地覆盖和绿化。建设和巩固扬尘控制示范道路1700 条，道路洒水量同比增加9.0%，主城区主要道路机扫率提升到90%。严格执行建筑垃圾运输车密闭运输，严查冒装撒漏、带泥带尘车辆。

③工业污染控制：完成7台共252万千万煤电机组超低排放改造；完成汽车整车制造及零配件生产、汽车维修、印刷包装等行业企业及燃煤、燃气锅炉适用单位深度治理676家。累积关闭搬迁大气污染企业300余家。完成燃煤锅炉清洁能源改造或淘汰34台，去产能退出煤矿2个、烧结砖瓦企业191家。组织33家水泥和重点区域烧结砖瓦企业错峰生产、削峰减排。江津、合川、璧山、铜梁区等执行国家大气污染物特别排放限值。

④生活污染控制：出台餐饮业大气污染物排放标准，油烟排放限值加50%，完成2200 余家餐饮业和公共机构食堂油烟整改。严禁露天焚烧秸秆和垃圾、露天烧烤、烟熏腊肉等行为。新划定高污染燃料禁燃区254 平方公里，累积划定3098 平方公里。完成5 家垃圾填埋场、污水处理厂臭气扰民整治。减少春节期间烟花爆竹燃放点400个，禁止销售烟雾型产品；禁放范围扩大到绕城高速公路及以内区域，一级北碚和渝西片区城市建成区。

在重庆市范围内（包括高新区）执行相应的整治措施后，区域环境空气质量将得到改善。

4、评价范围内的环境质量现状 
本项目涉及的特征污染因子非甲烷总烃引用《重庆台资信息产业园控制性详细规修改环境影响评价报告书》中环境质量现状监测数据进行评价，本项目位于重庆市台资信息产业园内，区域污染源无明显变化，因此，评价认为该监测数据能反映本项目环境质量现状。

（1）评价标准及方法

非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值。

评价方法如下：

[image: image6.wmf]oi

i

i

C

C

P

=

×100％
式中：Pi——某污染物i的占标率；

      Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3；

      C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。

（4）监测结果及分析

根据以上方法确定各个指标的占标率，环境空气质量现状监测及评价结果详见表4-3。
表4-3项目所在地环境空气质量监测结果一览表

编号

监测点位

项目

监测值（mg/m3）

标准限值（mg/m3）

超标率（%）

最大浓度值占标率

采样时间

①

S11-1/01地块
非甲烷总烃

1.09~1.29

2.0

0

64.5%

2019.7.17~2019.7.25

由表4-2可知，本项目所在区域非甲烷总烃监测结果满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值要求。

4.1.3声环境质量
根据渝环发[2005]45号《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定的通知》、《重庆市环境保护局关于印发声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）的通知》（渝环〔2015〕429），项目所在区域属声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

1、数据来源

评价委托重庆厦美环保科技有限公司对本项目所在地的声环境质量现状进行了监测，监测报告编号：厦美【2020】第HP64号。

监测点位：设2个监测点，C1位于厂房北侧厂界外1m处，C2位于厂房南侧厂界外1m处；

监测因子：等效连续A声级；

监测频次：2020年4月3日～4日，连续监测2天，每天昼、夜各一次。

2、评价方法：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），本评价采用与标准值比较评述法对声环境现状进行评价。
3、监测及评价结果：

监测及评价结果统计见下表。

表4-4  环境噪声现状监测及评价结果统计表      单位：dB(A)
监测点位

日期

监测结果

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

C1

2020年4月3日

52

44

65

55

2020年4月4日

53

45

C2

2020年4月3日

52

45

2020年4月4日

52

45

由上表可以看出，本项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境敏感点和环境保护目标（列出名单及保护目标）

4.2项目周边外环境情况

本项目位于联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，一期工程占地面积85232m2，由9栋标准厂房组成，标准厂房于2019年通过环保验收，通过现场环境踏勘，由于标准厂房刚刚建成还处于招标阶段，固暂时无法确定项目周边外环境关系。

4.3项目周边环境保护目标
本项目位于成熟工业园区内，不涉及自然保护区、风景名胜区等，主要环境敏感点详见下表。

表4-5 项目周边环境保护目标

序号

保护对象

敏感目标坐标

相对厂址方位

离厂界最近距离(m)

保护内容

环境功能区

X

Y

1

重庆大学城第四中学校

29.340

106.175

SE

1170

中学校，共有师生约1800人

二类

2

美丽新城

29.336

106.175

SE

1110

居住小区，共3564户，约10000人
二类

3

龙荫小区

29.334

106.180

SE

1500

居住小区，共2578户，约7500人
二类

4

麟雅中央公园

29.333

106.174

SE

1550

居住小区，约5000户，约15000人
二类

5

康田春晖园

29.333

106.181

SE

2000

居住小区，共762户，约2200人
二类

6

重庆云轩中医院

29.332

106.176

SE

2050

医院，约200人

二类

7

国盛前锋白林花园小区

29.335

106.163

SW

1050

居住小区，约800户，约2400人
二类

8

白林村

29.335

106.161

SW

1600

村落，约100户，约300人
二类

9

农安村

29.343

106.161

NW

1500

居住小区，约800户，约2400人
二类

10

国盛书香溪墅

29.344

106.165

NW

800

居住小区，约3177户，约10000人
二类

11

金科廊桥水乡

29.350

106.165

N

1350

居住小区，约10000户，约30000人
二类

12

重庆市第一实验中学

29.350

106.172

NE

1350

中学校，共有师生约6000人

二类

13

重庆城市管理职业学院

29.345

106.180

NE

1350

大学，共有师生约13000人

二类

14

台北敦美里

29.350

106.174

NE

1700

居住小区，共1610户，约5000人
二类

15

康居西城

29.344

106.182

NE

2100

公租房，约2.4万套，约5万人

二类

16

恒大未来城

29.350

106.180

NE

1950

居住小区，共1539户，约4500人
二类

17

协信城立方

29.350

106.182

NE

2220

居住小区，共2200户，约6600人
二类
18

重庆大学

29.353

106.172

NE

2200

大学，共有师生约18000人
二类
19

虎溪河（梁滩河支流）

29.341

106.191

SE

2900

地表水域，主要为农用水，不涉及饮用水源取水口

Ⅴ类水域

20

梁滩河

29.382

106.211

NE

10070

地表水域，主要为农用水，不涉及饮用水源取水口

Ⅴ类水域




评价使用标准                                                       表5

	分类
	大  气
	水
	噪  声

	环境质量现状
	除PM2.5、O3、NO2外，SO2、PM10、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区；非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值
	梁滩河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	环境质量标准
	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水域水质标准
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	污染物排放标准
	非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求； 
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	5.1环境质量标准

5.1.1大气环境

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012) 中二级标准。非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值。具体标准值见表5-1。

表5-1  环境空气质量标准

污染因子

评价标准

标准限值(mg/m3)

1小时平均

8小时平均

24小时平均

年平均

SO2
GB3095-2012二级标准

0.5

/

0.15

0.06

NO2
0.2

/

0.08

0.04

PM10
/

/

0.15

0.07

PM2.5
/

/

0.075

0.035

CO

10

/

4

/

O3
200

160

/

/

非甲烷总烃

参照河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）

2.0

/
/
/



	续表5

	5.1.2地表水环境

根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2012〕4号）及《沙坪坝区地表水域适用功能类别划分调整方案的通知》（沙府发〔2006〕166号）、《沙坪坝区集中式生活饮用水源保护区划分的通知》（沙府办发〔2006〕281号），梁滩河评价段属Ⅴ类水域功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水域标准。详见下表5-2。

表5-2  地表水环境质量标准

级（类）别

pH（无量纲）

COD（mg/L）

BOD5（mg/L）

NH3-N（mg/L）

Ⅴ类

6～9

≤40

≤10

≤2.0

5.1.3声环境

根据渝环发[2005]45号《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定的通知》、《重庆市环境保护局关于印发声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）的通知》（渝环〔2015〕429），本项目所在区域属声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见下表5-3所示。
表5-3  声环境质量标准            单位：dB（A）

级（类）别

昼间

夜间

3类

65

55

5.2排放标准

5.2.1 废气排放标准

营运期排放的非甲烷总烃执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相关标准，标准值详见表5-4。

表5-4《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

监控点浓度限值

4.0

5.2.2 废水排放标准

本项目营运期废水为生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水，地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水消毒处理后与生活污水一并排入厂区北侧联东U谷·高新区国际企业港二号地一期已建生化池，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，然后送入西永污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入梁滩河，标准值见表5-5。

表5-5  污水排放标准

污染物

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准mg/L

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准mg/L

COD

500

50

BOD5

300

10

SS

400

10

NH3-N

45①
5

LAS
20
0.2
注：①参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）取值

5.2.3噪声排放标准

本项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表5-6。
表5-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55

5.2.4 固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。


工程分析                                                            表6

	6.1施工期工程分析

本项目租赁房屋建设“点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）”，施工期仅涉及设备布设、安装，施工期影响微弱，本评价主要针对营运期进行影响分析。
6.2 营运期工程分析

6.2.1工艺流程及产污环节简述

本项目主要进行CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒，主要包括红细胞裂解液、CD45抗体、PSMA抗体、转染试剂)、配套的阴性对照细胞及阳性对照细胞生产以及研究院实验室体外诊断试剂的研发，本项目全部产品均在GMP生产车间进行生产，GMP生产车间为万级洁净厂房（局部百万级洁净），其生产工艺流程、产排污环节示意图见图6-1.1~6-1.4、图6-2.1~6-2.2。



续表6

	[image: image7.jpg]-Eﬁmﬁws@@ - FRHEGR BHK-ICP4RER A

= BRRES. |iL&. EDTA.
CD45 PSMA DMEM?EW—%-- —>EHEFFESS =
T R ) e = [
- —>[RIEES6
iR ES] B ES] aEEE .
-_ . R & BS . REHES -_ P = (UBIEREAWL
= s BE > s, (B Ui AS] -
& PEEAWL s PEEAWL ¥
Rt
AR AR LR
— R ESL
E—KEEEESL s Z{;éf%izsz‘
— - AEHEES2, JES3. (2B
22 L - -'rﬁiifzis& EER Gl BeEAKW1L
ey S5, (BER
BEAKW1 ) R
W& |- = TEEse nK® |- = TEERS4 A%
EtE oyl
Frh
HEE i) Fh
- REHE
H611 CDISHAEFTERER  Eo12 PSMARKEET ZHER ﬁ'& | s B | - Retse
ey
Gl
HEE
il 612 T ARBETE = T 72

Bl6-1. 38 il =T Z iR






	续表6

	[image: image11.wmf]si

j

i

j

i

C

C

S

/

,

,

=


工艺流程说明：

1、CD45抗体生产工艺流程简述：

①分装：将外购的CD45抗体在超净工作台上使用移液枪进行分装，每支抗体容量为0.54mL,每批次分装规模为200~300支。该工序会产生废一次性器具S1。
②半成品：将分装好的CD45抗体转移到半成品间进行储存，得到半成品。

③检验：

（一）外观：目视检查，液体无渗漏，中文包装标签清晰，准确、牢固。

（二）性状：目视检查，清澈透明的液体，无沉淀、无悬浮物、无絮状物。

（三）装量：取供试品5支，将其放在离心机中3000-5000rpm，3-5分钟离心使其聚集在试剂瓶底部，开启时注意避免损失，在生物安全柜中，将1mL移液枪将量程调至0.6mL，用干燥无菌的吸头在生物安全柜中缓慢吸取内容物，吸取完成后停留5秒左右，逐渐调小移液枪刻度排除吸头尖部的气泡直至完全排除，读取装量，每支装量应≥0.54mL。

（四）功能性测试

准备处于生长对数期的Jurkat（人白细胞系）细胞。在生物安全柜（B2）中，将上述培养细胞移入50mL离心管中，室温离心300g离心5分钟。弃掉上清后加入4mLPBS缓冲液重悬细胞，轻轻吹散细胞，300g离心5分钟。离心完成以后，用适量的PBS缓冲液重悬细胞，将细胞制成单细胞悬液。

取20μL单细胞悬液于1.5mL离心管中，用PBS缓冲液适当稀释（一般为10倍），将细胞计数板以及盖玻片擦拭干净，将盖玻片盖在计数板上，将少量细胞悬液滴加在盖玻片边缘，是悬液充满盖玻片和计数器之间，镜像观察，计算四大格中细胞总数，压线细胞只记左侧和上方。（计算公式：细胞浓度=[(左上格细胞数+右上格细胞数+左下格细胞数+右下格细胞数)/4]×104×稀释倍数/mL）。

细胞数调整：按上述结果，用PBS缓冲液将细胞浓度调整为2×106/mL。取3μL APC-Cy7-CD45抗体与0.5mL细胞悬液室温孵育30分钟后，然后各加入2mLPBS缓冲液后300g离心5分钟。操作过程注意避光。检测时制备2个平行样，设立1个阴性对照（不加抗体）。

弃掉上清，加入2mLPBS缓冲液重悬细胞，300g离心5分钟。将离心上清弃除，加入1mLPBS缓冲液重悬细胞沉淀，上流式细胞仪进行检测。将阴性对照上样，进行仪器的参数设置，圈定目标细胞门，选取APC-Cy7荧光素对应的检测通道作图，划定APC-Cy7阳性的门，设置完成后进行检测，收集至少100000个events。直接读出APC-Cy7-CD45阳性细胞的比值。结果判断：3μL APC-Cy7-CD45抗体标记1×106个Jurkat细胞，阳性细胞比例≥99.0%即为合格。

检验过程会产生废一次性器具S1、不合格品S2、废液S3、仪器清洗废水W1。

④成品组装、成品：将检验合格的半成品使用包装盒进行包装得到成品。
⑤检验、出库：对成品进行外检，对外观无挤压无破损的成品进行出库。此过程会产生不合格品S4。

2、PSMA抗体生产工艺流程简述：
①分装：将外购的PSMA抗体在超净工作台上使用移液枪进行分装，每支抗体容量为0.36mL,每批次分装规模为200~300支。该工序会产生废一次性器具S1。
②半成品：将分装好的PSMA抗体转移到半成品间进行储存，得到半成品。

③检验：

（一）外观：目视检查，液体无渗漏，中文包装标签清晰，准确、牢固。

（二）性状：目视检查，清澈透明的液体，无沉淀、无悬浮物、无絮状物。

（三）装量：取供试品5支，将其放在离心机中3000-5000rpm，3-5分钟离心使其聚集在试剂瓶底部，开启时注意避免损失，在生物安全柜中，将1mL移液枪量程调至0.4mL，用干燥无菌的吸头在生物安全柜中缓慢吸取内容物，吸取完成后停留5秒左右，逐渐调小移液枪刻度排除吸头尖部的气泡直至完全排除，读取装量，每支装量应≥0.36mL。

（四）功能性测试

准备处于生长对数期的LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞。在生物安全柜（B2）中，将上述培养细胞消化后移入15mL离心管中，室温离心300g离心5分钟。弃掉上清，加入4mLPBS缓冲液重悬细胞，轻轻吹散细胞，300g离心5分钟。离心完成以后，用适量的PBS缓冲液重悬细胞，将细胞制成单细胞悬液。

取20μL单细胞悬液于1.5mL离心管中，用洗涤液稀释适当倍数后计数（一般为2-3倍）。将细胞计数板以及盖玻片擦拭干净，将盖玻片盖在计数搬上，将少量细胞悬液滴加在盖玻片边缘，是悬液充满盖玻片和计数器之间，镜像观察，计算四大格中细胞总数，压线细胞只记左侧和上方。（计算公式：细胞浓度=[(左上格细胞数+右上格细胞数+左下格细胞数+右下格细胞数)/4]×104×稀释倍数/mL）。

细胞数调整：用PBS缓冲液将细胞浓度调整为2×106/mL。取4μLAPC标记的抗人PSMA抗体与0.5mL细胞悬液室温孵育30分钟，然后各加入2mLPBS缓冲液后300g离心5分钟。操作过程注意避光。检测时制备2个平行样，设立1个阴性对照（不加抗体）。

弃掉上清，加入2mLPBS缓冲液重悬细胞，300g离心5分钟。弃掉上清，加入1mLPBS缓冲液重悬细胞，上流式细胞仪进行检测。将阴性对照上样，进行仪器的参数设置，圈定目标细胞门，选取APC荧光素对应的检测通道作图，划定APC阳性的门，设置完成后进行检测，收集至少100000个events。直接读出APC-PSMA阳性细胞的比值。结果判断：4μL APC-PSMA抗体标记1×106个LNCaP细胞，阳性细胞比例≥99.0%即为合格。

检验过程会产生废一次性器具S1、不合格品S2、废液S3、仪器清洗废水W1。

④成品组装、成品：将检验合格的半成品使用包装盒进行组装得到成品。
⑤检验、出库：对成品进行外检，对外观无挤压无破损的成品进行出库。此过程会产生不合格品S4。

3、转染试剂生产工艺流程简述：
①培养：首先将BHK-ICP4细胞接种到12孔细胞培养板，使用DMEM细胞培养基进行培养，使其在24小时内接合度达到70-80%。该工序会产生废培养机S5。
②病毒接种：细胞传代第二天，将病毒原液（提前取出病毒置4℃融化）用无血清培养基进行倍比稀释（10倍稀释），病毒悬液稀释后在生物安全柜（B2）中对BHK-ICP4细胞进行感染（病毒与细胞比例为3:20，每份试剂中使用病毒约270μL）。

③收取纯化、分装：在T45培养瓶中生产。观察BHK-ICP4辅助细胞完全病变后收毒，培养时间为48-72小时之间。收毒后存放于-70℃以下的超低温冰箱中，至少冷冻过夜，用时18-24小时。在室温解冻。经4℃、转速为3500rpm，离心10分钟，离心，小心取其上清，在生物安全柜（A2）中用移液枪进行分装，0.9mL/支,每批次分装规模为200~300支。

收取纯化、分装均采用人工收取，所用离心管、移液枪等容器具在使用前均已用灭菌锅消毒处理，灭菌方式为高压蒸汽灭菌，采用电加热方式使自来水在高压下产生蒸汽，利用高温蒸汽对容器具进行灭菌消毒。

    该工序会产生废一次性器具S1、废液S3。
④半成品：将分装好后的转染试剂转移入-70℃以下的半成品间中保存得到半成品。
⑤检验：

（一）外观：目视检查，液体无渗漏，中文包装标签清晰，准确、牢固。

（二）性状：清澈透明的液体。

（三）装量：取供试品5支，2-8℃融化后，将其放在离心机中3000-5000rpm，1分钟离心使其聚集在试剂瓶底部，开启时注意避免损失，在生物安全柜中，将1mL移液枪将量程调至1mL，用干燥无菌的吸头在生物安全柜（B2）中缓慢吸取内容物，吸取完成后停留5秒左右，逐渐调小移液枪刻度排除吸头尖部的气泡直至完全排除，读取装量，每支装量应≥0.9mL。

（四）功能性测试

在生物安全柜（B2）中，取BHK-ICP4细胞（经过复苏、至少传代2次），将培养瓶中的培养液弃掉，加入（T75细胞培养瓶3mL）DME/F-12培养基润洗细胞培养瓶后，弃掉瓶中的液体，加胰酶（T75细胞培养瓶加胰酶3mL）消化约2-5分钟后，加入等体积含有5%NBS的DME/F-12培养基终止消化。将培养瓶中的液体转移至15mL无菌离心管中，800rpm离心4分钟；离心完成后，弃掉上清，加入1mL含5%NBS的DME/F-12培养基重悬细胞。

取上述重悬的细胞悬液加入5%NBS的DME/F-12培养基适当的稀释后，取20 uL液体于盖有血盖片的血球计数板边缘。在显微镜下计数。计算四大格中细胞总数，压线细胞只记左侧和上方。（计算公式：细胞浓度=[(左上格细胞数+右上格细胞数+左下格细胞数+右下格细胞数)/4]×104×稀释倍数/mL）。

细胞调整：在生物安全柜（B2）中，根据上述计数结果用含5%NBS的DME/F-12培养基将细胞稀释成8×104/mL。分别取1mL重悬的细胞悬液接种到12孔细胞培养板中，在37℃5%CO2细胞培养箱中培养，使其在24小时左右汇合度达到70～80%。

病毒的准备：取供试品2支，临用前将冻存的转染试剂提前取出置2-8℃冰箱或冰盒内融化，然后用DME/F-12培养基培养基进行倍比稀释（在生物安全柜（B2）中），取8个1.5mL无菌离心管，标记为1～8。第1管加入DME/F-12培养基150μL ，其余各管均加入900μL。于第1管中加入混匀的转染试剂100μL，此时病毒稀释度为4×10-1；将第1管中病毒稀释液吹打混匀，取100μL 加入第2管中，此时病毒稀释度为4×10-2。依此方法逐渐将病毒稀释至第8管，病毒最高稀释度为4×10-8。在生物安全柜（B2）中，在12孔细胞培养板上，吸除培养板上原有培养基，每孔补加DME/F-12培养基250μL，按照病毒稀释度从高到低的顺序，分别向12孔细胞培养板依次加入稀释度为4×10-8、4×10-7、4×10-6的病毒悬液250μL，每个稀释度做3个孔。剩余一列的3孔加入等量的DME/F12培养基作为阴性对照。轻轻在台面上滑动培养板使病毒均匀分布在培养基中，放入细胞培养箱中感染1小时。感染1小时后，细胞培养板上每孔加入500μL含5%NBS的DME/F-12培养基。将细胞培养板置细胞培养箱，37℃恒温孵育48小时左右。

滴度计算：在100-200倍显微镜下计数。假设出现嗜毒斑的最高稀释度的孔为10-8孔，孔中嗜毒斑个数为a1、a2、a3，10-7孔中嗜毒斑的个数为b1、b2、b3，10-6孔中嗜毒斑的个数为c1、c2、c3，病毒滴度=(a1×108+a2×108+a3×108+b1×107+b2×107+b3×107+c1×106+c2×106+c3×106）/N（单位为PFU/mL，N为参与计算的数据个数总和）。结果判断：滴度≥5×107PFU/mL即为合格。

肿瘤细胞感染特异性：在生物安全柜（B2）中，取对数期生长的LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞，将培养瓶中的培养液弃掉，加入（T75细胞培养瓶3mL）RPMI培养基润洗细胞培养瓶后，弃掉瓶中的液体，加胰酶（T75细胞培养瓶加胰酶3mL）消化约2-5分钟后，加入等体积含有10%FBS的RPMI培养基终止消化。将培养瓶中的液体转移至15mL无菌离心管中，800-1000rpm离心5分钟，离心完成后，弃掉上清，加入1～2mLRPMI培养基重悬细胞。

取上述重悬的细胞悬液20μL，加入RPMI培养基适当的稀释后（一般为2-3倍），与0.4%台盼蓝溶液1:1混合均匀。取20 uL混匀的液体于盖有血盖片的血球计数板边缘。在显微镜下计数。计算四大格中细胞总数，压线细胞只记左侧和上方。计算：细胞浓度=[(左上格细胞数+右上格细胞数+左下格细胞数+右下格细胞数)/4]×104×稀释倍数×2/mL（计数在三分钟内，只计活细胞）。

在生物安全柜（B2）中，将LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞用RPMI培养基稀释成1×106/mL。分别接种到6孔板中，每孔1mL，共3个检测孔。取供试品3支，2-8℃融化后，每孔加入20μL转染试剂进行感染，1小时后每孔补加含有10%FBS的RPMI培养基1mL，继续培养16-24小时。同法制备一个不加转染试剂的阴性对照（做3个平行样）。培养完成后，在生物安全柜（B2）中，将6孔板中的培养液吸到5mL离心管中，每孔加入500μL胰酶消化至细胞脱落，然后将吸入到5mL离心管中的培养液加回原孔中，吹吸至细胞脱落，将孔中的细胞悬液移至原5mL离心管，800-1000rpm，离心5分钟。弃掉上清，加入2mLPBS缓冲液重悬细胞，800-1000rpm，离心5分钟。弃掉上清，加入500μLPBS缓冲液重悬细胞制成单细胞悬液，然后使用流式细胞仪检测。结果判断：阳性率应≥85%（将处于对数生长期的LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞）以1×106接种于6孔板中，取20uL进行感染，培养16-24小时，流式细胞仪分析GFP+细胞的比例。）

检验过程会产生废一次性器具S1、不合格品S2、废液S3、废培养基S5、仪器清洗废水W1。
⑥成品组装、成品：将检验合格的半成品使用包装盒进行组装得到成品。
⑦检验、出库：对成品进行外检，对外观无挤压无破损的成品进行出库。此过程会产生不合格品S4。

3、红细胞裂解液生产工艺流程简述：
①配置：在配置室中使用天平对碳酸氢钾、氯化铵、EDTA进行称量，纯化水用量筒进行称量，碳酸氢钾、氯化铵、EDTA、纯化水按照（碳酸氢钾：氯化铵：EDTA：水）3:4:3:1000的比例进行配置，配置过程仅为物理混合，各物质不发生化学反应。该工序会产生仪器清洗废水W1。
②除菌过滤：将配置好的红细胞裂解液在除菌过滤间超净台上进行除菌过滤，过滤使用蠕动泵及过滤膜进行过滤。该过程会产生废滤膜S6。

③分装：将除菌过滤后的红细胞裂解液使用自动灌装机进行分装，27mL/支,每批次分装规模为200~300支。该工序会产生仪器清洗废水W1。
④半成品：将分装好后的红细胞裂解液转移入中转站中冰箱保存得到半成品。
⑤检验：

（一）外观：目视检查，液体无渗漏，中文包装标签清晰，准确、牢固。

（二）性状：目视检查，清澈透明的液体。

（三）装量：取红细胞裂解液（10×）（半成品）5瓶，开启时注意避免损失，将内容物转移至经标化的50mL量入式量筒中，静置1-2分钟，读取装量。每瓶装量应≥27mL。

（四）功能性测试

pH：温度为25℃±1℃，取红细胞裂解液（10×）（半成品）3瓶，每瓶pH计测得的结果值应为7.0~7.5。

电导率：温度为25℃±1℃，取红细胞裂解液（10×）（半成品）3瓶，每瓶电导率仪测得的结果值应为100-120mS/cm。

无菌：取红细胞裂解液（10×）（半成品）2瓶，按照薄膜过滤法检测，应无菌生长。

检验过程会产生废一次性器具S1、不合格品S2、废液S3、仪器清洗废水W1。
⑥成品组装、成品：将检验合格的半成品使用包装盒进行组装得到成品。
⑦检验、出库：对成品进行外检，对外观无挤压无破损的成品进行出库。此过程会产生不合格品S4。

5、阴性对照细胞生产工艺流程简述：

①培养：
细胞分离：将处于生长对数期的Jurkat（人白细胞系）细胞移入15mL离心管中，加入4mL平衡至室温的细胞分离液。700g离心5分钟，完成后弃掉上清液，用 4mL含10%FBS的RPMI培养基重悬混合均匀后移入加有细胞分离液的15ml离心管中，室温700g离心20分钟。离心完成以后，将最上层的浅黄色培养液弃掉（约4mL左右），将中间的细胞层移入新的15mL离心管中。

洗涤：向上述新的15mL离心管中加入6mL洗涤液或者无菌的PBS缓冲液，轻轻混匀后700g离心5分钟。离心完成以后，去掉上清，加入2mLRPMI培养基重悬细胞，700g离心5分钟洗涤一次。然后加入1~2mLRPMI培养基重悬后计细胞数。

细胞计数：取将适当稀释（一般10倍）单细胞悬液20 uL于盖有血盖片的血球计数板边缘。在显微镜下计数。计算四大格中细胞总数，压线细胞只记左侧和上方。按以下公式计算：细胞总数/mL=[(左上格细胞数+右上格细胞数+左下格细胞数+右下格细胞数)/4]×104×稀释倍数。

细胞稀释：用RPMI培养基将细胞细胞浓度调整2.5×106/mL。

该过程会产生废一次器具S1、废液S3、废培养基S5。

②分装：在生物安全柜上对培养好的Jurkat（人白细胞系）细胞阴性质控品进行分装，每支为1mL，浓度为大于等于2.5×106个细胞/mL，每批次分装规模为200~300支。分装好后移入超低温冰箱中保存。

分装采用人工分装，所用移液枪等容器具在使用前均已用灭菌锅消毒处理，灭菌方式为高压蒸汽灭菌，采用电加热方式使自来水在高压下产生蒸汽，利用高温蒸汽对容器具进行灭菌消毒。

    该过程会产生废一次器具S1。
    ③出库：分装好的阴性对照细胞随检验合格的产品一并出库。

6、阳性对照细胞生产工艺流程简述：

LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞种子(购自中国医学科学院基础医学研究所细胞资源中心)培养4代以后冻存建立细胞主库（主细胞库），从主库胞继续培养6代建立细胞工作库（工作细胞库）。从工作细胞库中复苏后传代6次制成LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞质控品。

①培养：细胞从液氮中取出后按照细胞复苏操作规程将细胞复苏至不透气盖的T25培养瓶，细胞培养过夜，完成贴壁后弃掉上清液，用含10%FBS的RPMI培养基将培养瓶充满。

在显微镜下观察细胞，当细胞汇合度（细胞占的面积占瓶底面积的百分比）达到90%以上时可以进行细胞的传代。每次传代为1/3左右。即同样大小的培养瓶，细胞传一代保留1/3左右的细胞。细胞传代次数不超过4代。

细胞培养至对数生长期，生长状态良好时，用胰酶将其消化制成单细胞悬液，800rpm-1000rpm（120g-190g）离心5分钟，完成后在生物安全柜（B2）中弃掉上清，加入适量含10%FBS的RPMI培养基重悬细胞。用血球计数板进行计数。取适量的4%台盼蓝溶液稀释到0.4%，将单细胞悬液与0.4%台盼蓝溶液1:1混合均匀。取20 uL混匀的液体于盖有血盖片的血球计数板边缘。在显微镜下计数。细胞活性应大于或等于95%

    该过程会产生废一次器具S1、废液S3、废培养基S5。

②分装：在生物安全柜上对培养好的LNCaP（人前列腺癌细胞系）细胞阳性质控品进行分装，每支为1mL，浓度为大于等于1×106个细胞/mL，每批次分装规模为200~300支。分装好后移入超低温冰箱中保存。

分装采用人工分装，所用移液枪等容器具在使用前均已用灭菌锅消毒处理，灭菌方式为高压蒸汽灭菌，采用电加热方式使自来水在高压下产生蒸汽，利用高温蒸汽对容器具进行灭菌消毒。

    该过程会产生废一次器具S1。
③出库：分装好的阳性对照细胞随检验合格的产品一并出库。

7、研究院实验室体外诊断试剂研发

研究院实验室主要进行体外诊断试剂的研发转换，与1F生产车间检验工序操作

基本一致。研究院实验室研发过程会产生废一次性器具S1、废液S3、废培养基S5、仪器清洗废水W1。

6.2.2营运期产排污分析

本项目产污环节及污染物见下表。

表6-1  营运期主要污染源环节及污染物产生情况一览表

类别

污染源/污染工序

主要污染物

废水

职工生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

洗衣废水

COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS
纯水制备浓水
SS
仪器清洗废水

COD、SS、NH3-N、
地面清洁废水

COD、BOD5、SS、NH3-N

废气

乙醇清洁废气

非甲烷总烃

分装及检测废气

感染性气溶胶及微粒等

噪声

设备噪声

等效声级

固废

危废

一次性实验器具

一次性套管、离心管等废实验器材 

及制备过程产生少量存放于耗材及包装物中的原材料

废滤膜
过滤除菌产生的废滤膜
废过滤介质

生物安全柜过滤器中的过滤介质

不合格品

质检不合格产品

废培养基

废培养基

废口罩手套

废口罩、手套

废液
生产及检验过程产生的废液
废内包装材料

塑料瓶等

一般固废

废外包装材料

纸箱、塑料膜等

纯水制备滤芯

石英砂、活性炭等

空调系统废滤料

无纺布、尼龙网、滤材等

生活垃圾

日常生活、办公

生活垃圾

1．废水

根据建设方提供的资料及工程分析，厂区不设置食堂、住宿，本项目废水包括员工生活污水、纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及仪器清洗废水等。
（1）职工生活污水

本项目职工120人，生活用水按照50L/d·人计算，用水量为6m3/d（1440m3/a），相应污水量按照用水量的90%计，生活废水产生量为5.4m3/d（1296m3/a）。污染物浓度分别为COD约为400mg/L，BOD5约为250mg/L，SS约为300mg/L、NH3-N约为40mg/L。

纯水制备浓水

    项目纯水制备产生的浓水，为清下水，直接排入雨水管网。

    （3）车间地面清洁废水

车间地面清洗采用拖地的方式，废水产生量为1.08m3/d（190.1m3/a），主要

污染物浓度分别为COD约为400mg/L，BOD5约为200mg/L，SS约为300mg/L、NH3-N约为30mg/L。

（4）洗衣废水

洗衣废水产生量为0.9m3/d（216m3/a），主要污染物浓度为COD约为
600mg/L、BOD5约为300mg/L、SS约为350mg/L，NH3-N约为50mg/L，LAS约
为30mg/L。
（5）仪器清洗废水

项目采用纯水对仪器进行清洗，每天清洗一次，设备清洗废水产生量约为0.36m3/d。类比同行业已运行的企业重庆精准生物技术有限公司仪器清洗废水污染物产生情况，仪器清洗废水主要污染物为COD约为450mg/L，SS约为120mg/L、NH3-N约为25mg/L。

本项目营运期地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水消毒处理后与生活污水一并经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。水污染物产生及排放情况统计见下表。

项目水平衡图见图6-3。
[image: image8.png]1008

A

77
FAAE
L 27
U 54 — N
EERK BRUS
o
04 sk |———%
2
368 [ prai sk ARk
1
é 09 |oas
= e
oo
22 Jesmama]i
o
0| ]2
6 ma
o

A MMEHEHERE K





图6-3  项目水平衡图
本项目水污染物产生、排放情况及治理措施见表6-2。
表6-2  水污染物产生及排放情况

项目

指标

产生

浓度

产生量

生化池处理后排放

污水处理厂处理后排放

排放浓度

排放量

排放浓度

排放量

生活

污水

废水量

/

1296m3/a

/

/

/

/

COD

400mg/L

/
/

/
/

/
BOD5
250mg/L

/

/

/

/

/

SS

300mg/L

/

/

/

/

/

NH3-N

40mg/L

/

/

/

/

/

地面清洁废水

废水量

/

190.1m3/a

/

/

/

/

COD

400mg/L

/

/

/

/

/

BOD5
200mg/L

/

/

/

/

/

SS

300mg/L

/

NH3-N

30mg/L

/

洗衣废水

废水量

/

216m3/a

/

COD

600mg/L

/

/

/

/

/

BOD5
300mg/L

/

/

/

/

/

SS

350mg/L

/

/

/

/

/

NH3-N

50mg/L

/

/

/

/

/

LAS
30mg/L
/

/

/

/

/

仪器清洗废水

废水量

/

86.4m3/a

/

COD

450mg/L

/

/

/

/

/

SS

120mg/L

/

/

/

/

/

NH3-N

25mg/L

/

/

/

/

/

合计

废水量

/

1788.5m3/a

/

1788.5m3/a

/

1788.5m3/a

COD

426.57mg/L

0.7629t/a
400mg/L

0.7154t/a
50mg/L

0.0894t/a
BOD5
238.65mg/L

0.4268t/a
200mg/L

0.3577t/a
10mg/L

0.0179t/a
SS

297.34mg/L

0.5318t/a
250mg/L

0.4471t/a
10mg/L

0.0179t/a
NH3-N

39.42mg/L

0.0705t/a
30mg/L

0.0537t/a
5mg/L

0.0089t/a
LAS

3.62mg/L

0.0065t/a
3.62mg/L
0.0065t/a
0.2mg/L

0.0004t/a
2．废气

项目营运期产生的废气主要为分装及检测废气及进入生产车间的物料和包装物用75%乙醇清洁时挥发的废气（以非甲烷总烃计）。超净工作台仅用于试剂的调配及样品添加等，无废气产生。

①分装及检测废气

本项目制备过程不添加除培养液以外添加的其他化学试剂均不具备挥发性，检测过程主要采用检测设备读取数据。因此，本项目产生废气主要为在生物安全柜分装及检测时产生的废气。项目设置6台生物安全柜（其中包括：1台生物安全柜（A2），5台生物安全柜（B2）），实验过程微生物检验及阳性分装等涉及到微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜用于处理检验及分装等工序产生的微生物（感染性气溶胶及微粒等）。

生物安全柜（A2）使用时产生的70%分装及检测废气在柜体内部向下通过自带的HEPA过滤器过滤后内部循环，30%的分装及检测废气在柜体内部向上，通过自带的外排HEPA过滤器过滤后形成洁净气体于生产厂房内无组织排放；生物安全柜（B2）使用时产生分装及检测废气100%向上通过外排的HEPA过滤器过滤后形成洁净气体无组织排放

生物安全柜中自带的HEPA过滤器为可更换的干型高效空气过滤器，由叠片装硼硅微纤维制成，可去除至少99%直径约0.3μm 的颗粒，处理后能够有效地截留所有微生物，确保生物安全柜无组织排放的空气完全不含微生物。

（2）乙醇清洁废气

项目采用75%的乙醇对进入生产车间的物料和包装容器进行清洁，即用喷壶将

乙醇溶液喷洒在脱脂棉或无尘布上，对进入生产车间的物料及包装物表面进行擦拭。擦拭过程中75%酒精会全部挥发，本项目乙醇年使用量为100L，浓度为75%，密度为：0.86g/cm3，挥发气体以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为0.0645t/a。由于酒精使用地点和使用时间不固定，较分散，不便集中收集，且挥发废气产生总量较小，因此，随车间空调换气系统排至室外。

3．噪声

本项目实行全白班8h工作制，夜间不生产，主要设备和仪器均为实验室小型设备，产生的噪声很小。本项目噪声主要来源于空调机组、纯水制备系统水泵、离心机、空压机、生物安全柜等设备噪声，源强为65~80dB（A），主要噪声源噪声值见表6-3。
表6-3  主要噪声源强表                 单位：dB(A)
序号

设备名称

数量

单台噪声源强
1

空调机组

10台
75
2

水泵

1台
70
3

离心机
20台
65
4

空压机

1台
80
5

生物安全柜

8台
70
4．固废

本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾、生化池污泥等

（1）一般固体废物
本项目一般固体废物主要包括纯水制备废滤芯、空调系统废滤料以及废外包装材料。
纯水制备废滤芯：项目纯水制备装置中滤芯一般2年一换，其中含有石英砂、活性炭等，更换产生量约为0.05t/a，由厂家进行更换，废滤芯交由厂家回收处理。

空调系统废滤料：空调系统过滤材料包括有无纺布、尼龙网、滤材等，每年更换一次，更换产生量约为0.1t/a，由厂家进行更换，废滤料由厂家回收处理。

废外包装材料：主要为纸张、塑料膜，产生量约0.5t/a，收集后外售物资回收公司。
（2）危险废物

本项目危险废物主要为废一次性实验器具、废滤膜、废过滤介质、不合格品、废培养基、废口罩手套、废内包装材料、生产及检验产生的废液等。

废一次性实验器具：试剂生产过程及研究院实验室研发过程会产生一次性套管、离心管等废实验器材及制备过程产生少量存放于耗材及包装物中的原材料，根据建设单位提供资料，产生量约为0.3t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，分类收集后经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。

废滤膜：红细胞裂解液生产过程除菌过滤会产生废滤膜，产生量约为0.01t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，分类收集后经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。 

废过滤介质：本项目生物安全柜过滤器中的过滤介质，在长时间吸附气溶胶、溅出液等物质后，会导致过滤效率下降，根据厂家提供的使用说明，约5年更换一次过滤介质，废过滤介质年产生最大量约为0.1t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，分类收集后经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。 

不合格品：检测过程中会产生少量不合格品，根据建设单位提供资料，产品合格率约为95%，，产生量约为0.3t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，统一收集至专用容器中，经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。

废培养基：废培养基产生量约0.01t/a，，属于HW01 831-001-01类危险废物，经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。

废口罩手套：根据建设单位提供资料，本项目废一次性口罩、手套及清洁 

消毒用的废脱脂棉、无尘布等产生量约为0.05t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，分类收集并经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物

废内包装材料：废内包装材料主要为氯化铵、磷酸二氢钠、转染病毒等与物料接触的包装材料：根据原辅材料可知，废包装材料产生量为0.05t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。

废液：本项目生产、检验以及研究院实验室研发过程会产生废液，本项目建成后年产CTC体外诊断试剂盒10000件，检测过程产生的废液产生量按3mL/盒产品计，生产过程按2mL/每盒产品计，研究院实验室废液按50mL/天计算，则废液的年产量约为62L，约0.06t/a，属于HW01 831-001-01类危险废物，经灭菌锅消毒后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物资质的单位进行处置。

（3）生活垃圾

本项目职工120人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，产生量为14.4t/a。收集后由环卫部门统一收运处置。

本项目危险废物一览表如下。



	表6-4  危险废物汇总表
危废名称

危废类别及名称

危废代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废一次性器具

HW01
831-001-01
0.3

制备

固态

塑料

细菌/病毒

1天

In

委托有资质单位处理
不合格品

0.3

检验

液态

/

细菌/病毒

1天

In

废口罩手套

0.05

制备/检验

固态

纤维、棉、塑料

细菌/病毒

1天

In

废过滤介质

0.1

制备

固态

纤维

细菌/病毒

1天

In

废培养基

0.01

制备/检验

固态

纸、塑料

细菌/病毒

1天

In

废滤膜

0.01

制备/检验

固态

纸、塑料

细菌

1天

In

废内包装材料
0.1
/
固态
塑料瓶等
残留原辅料

1天

In

废液

0.06

制备/检验

液态

/

细菌/病毒

1天

In

本项目固废汇总见下表。

表6-5  固废汇总表
固体废物

产生量t/a

处置量t/a

处置措施

危险废物

废一次性器具

0.3

0.3

按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理
不合格品

0.3

0.3

废口罩手套

0.05

0.05

废过滤介质

0.1

0.1

废培养基

0.01

0.01

废滤膜

0.01

0.01

废内包装材料
0.1

0.1

废液

0.06

0.06

一般固废

纯水制备废滤芯

0.05
0.05
厂家更换后回收处理

空调系统废滤料

0.1
0.1
厂家更换后回收处理

废外包装材料

0.5
0.5
由物资公司回收处理

生活垃圾

14.4
14.4
收集后由环卫部门统一收运处置



污染物产生及预计排放情况                                            表7

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度（mg/L或mg/m3）
	产生量

（t/a）
	浓度（mg/L或mg/m3）
	排放量

（t/a）

	废水
	综合废水

（1788.5m3）
	COD
	426.57
	0.7629
	400
	0.7154

	
	
	BOD5
	238.65
	0.4268
	200
	0.3577

	
	
	SS
	297.34
	0.5318
	250
	0.4471

	
	
	NH3-N
	25
	0.0705
	30
	0.0537

	
	
	LAS
	3.62
	0.0065
	3.62
	0.0065

	废气
	分装及检验废气
	微生物
	/
	/
	/
	/

	
	乙醇消毒（无组织）
	非甲烷总烃
	/
	0.0645
	/
	0.0645

	固废
	危险废物
	废一次性器具
	/
	0.3
	/
	0

	
	
	不合格品
	/
	0.3
	/
	0

	
	
	废口罩手套
	/
	0.05
	/
	0

	
	
	废过滤介质
	/
	0.1
	/
	0

	
	
	废培养基
	/
	0.01
	/
	0

	
	
	废滤膜
	/
	0.01
	/
	0

	
	
	废内包装材料
	/
	0.1
	/
	0

	
	
	废液
	/
	0.06
	/
	0

	
	一般固废
	纯水制备废滤芯
	/
	0.05
	/
	/

	
	
	空调系统废滤料
	/
	0.1
	/
	/

	
	
	废包装材料
	/
	0.5
	/
	/

	
	生活垃圾
	/
	14.4
	/
	0

	噪声
	设备噪声
	65～80dB（A）
	采取房屋隔声措施

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可增加篇幅）：
本项目位于联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，租赁已建成房屋，建设点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）项目，不占地施工，属于“零土地”项目，因此项目建设不会对生态环境造成影响。


环境影响分析                                                       表8

	8.1施工期环境影响分析及防治措施

本项目位于重庆市台资信息产业园，联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#建设点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台），建筑面积2335.12m2，项目不新增建设用地，施工期主要从事设备安装，施工期影响微弱，本评价主要针对营运期进行影响分析。

8.2营运期环境影响分析

8.2.1大气环境影响分析及防治措施

1、预测因子及环境质量标准

根据工程分析及大气污染物主要因子识别，预测因子主要为非甲烷总烃，参照执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值2.0mg/m3。

2、污染源参数

本项目各污染物排放源强参数见表8-1。
表8-1  面源参数表

编号

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北方向夹角/（°）

面源有效排放高度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/(kg/h)

非甲烷总烃

1

厂区

305

48

45

5

8
240×8

正常工况

0.0336
3．评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模型中的AERSCREEN估算模型计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率，再根据评价工作分级判据分级。

评价等级判别表如下。


	续表8

	表8-2  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

PMAX≥10%

二级评价

1%≤PMAX＜10%

三级评价

1%＜PMAX
评价因子和评价标准见下表。

表8-3  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（mg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

1小时平均

2.0

《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准

AERSCREEN估算参数下表。

表8-4  AERSCREEN估算模型参数表

城市/农村选项

城市/农村
城市

人口数（城市选项时）

20万

最高环境温度/℃

42.2

最低环境温度/℃

-1.8

土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

(是   (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是   (否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

AERSCREEN估算模型计算结果见下表。

表8-5  AERSCREEN估算模型计算结果表

污染源

污染物

下风向最大质量浓度/mg/m3
PMAX /%
厂区
非甲烷总烃

3.23E-02

1.61
由上表估算结果可知，1%≤PMAX＜10%，根据导则中分级判据判定本次大气环境评价工作等级为二级。二级评价项目不需进一步预测，只对污染物排放量进行核算。

4．污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量见下表。

表8-6  大气污染物无组织排放量核算表

序号

污染源

污染物

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1

厂区
非甲烷总烃

0.0336
0.0645
5．大气环境影响评价结论

经过核算，项目排放的非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准，根据AERSCREEN估算模式计算结果，本项目排放非甲烷总烃废气下风向最大质量浓度占标率1%≤PMAX=1.61%＜10%，叠加区域现状浓度后，仍满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值，评价认为环境可接受。

表8-7 大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长5~50km□

边长=5km(
不设□

评价因子

SO2+NOx排放量

≤2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a☑

评价因子

基本污染物(颗粒物)

其他污染物(非甲烷总烃)

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

评价标准

评价标准

国家标准□

地方标准☑

附录D□

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
三类区□

评价基准年

2018年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据☑

主管部门发布的数据☑

现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、本项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网络模型□

其他(
预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km(
预测因子

预测因子(非甲烷总烃)

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时间(  )h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤—20%(
k＞—20%□

环境监测

计划

污染源监测

监测因子：(非甲烷总烃)

有组织废气监测□

无组织废气监测(
无监测□

环境质量监测

监测因子：(   )

监测点数(   )

无监测☑

评价结论

环境影响

可以接受☑       不可以接受□

大气环境

防护距离

距(    )厂界最远(    )m

污染年排放量

非甲烷总烃（无组织）：0.0645t/a

注：“□”为勾选项，填“✔”；“(  )”为内容填写项。

8.2.2水环境影响分析及防治措施

1．污染防治措施
本项目主要废水为生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水，排放量7.74m3/d，1788.5m3/a，地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水消毒处理后与生活污水一并进入联东U谷·高新区国际企业港二号地已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。

2．评价工作等级判定
建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目属于水污染影响型建设项目，评价等级判定依据如下。

表8-8  评价等级判定表

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）

水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

-

本项目废水为间接排放，评价等级为三级B，根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。
3．污水处理措施依托可行性分析

本项目营运期废水为生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水。污染因子主要为COD、NH3-N，不含重金属和难降解的有机物，水质成分简单。
根据资料调查，联东U谷·高新区国际企业港二号地现有生化池1座，处理能力为85m3/d，该生化池已通过竣工环保验收，目前运行正常，本项目污水量7.74m3/d，排水量很少，该生化池有足够的处理余量接纳本项目产生的污水。

重庆市西永微电子工业园区污水处理厂（西永污水处理厂）位于重庆市主城区西部新城梁滩河旁的踏水桥，于2010年建成，处理能力3万m3/d，2019年完成了扩建，总处理规模达到6万m3/d，采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。服务范围为重庆市西部新城西永组团城市副中心区（自然分水岭以东部分）、西永微电子园区，金凤电子信息产业园区。本项目污水产生量占该污水厂处理能力的比例很小，能够满足处理需要，经处理后对周边地表水环境影响小。

综上，本项目废水量少，水质成分简单，污水处理措施依托可行，环境可接受。

4．水污染物排放信息

表8-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

综合废水（、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水）

COD

BOD5
SS

氨氮、LAS
联东U谷·高新区国际企业港二号地生化池

连续排放，流量不稳定

TW001
联东U谷·高新区国际企业港二号地生化池

生物接触氧化

DW001
(是

(否
(企业总排口

(雨水排放口

(清净下水排放口

(温水排放口

(车间或车间处理设施排放口

表8-10  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW002
106.17077
29.34179
1788.5
西永污水处理厂

连续排放，流量不稳定

/

西永污水处理厂

COD

BOD5

SS

氨氮

LAS
50

10

10

5

0.2
表8-11  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

名称

浓度限值

1

DW001
COD

污水综合排放标准GB8978-1996中的三级标准

500

BOD5
300

SS

400

氨氮

45*

LAS
20
注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

表8-12 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

DW001（联东U谷·高新区国际企业港二号地生化池排口）
COD

300

0.7154
BOD5
200

0.3577
SS

200

0.4471
氨氮

20

0.0537
LAS
20
0.0065
2

DW002（西永污水处理厂排口）
COD

50

0.0894
BOD5
10

0.0179
SS

10

0.0179
氨氮

5

0.0089
LAS
0.2
0.0004
8.2.3噪声环境影响分析
1．噪声源与声级

本项目主要噪声源为空调机组、纯水制备系统水泵、离心机、空压机、生物安全柜等设备噪声，其噪声级约为65~80dB（A），通过建筑隔声等措施，预计衰减量为10dB(A)。

表8-13  主要设备噪声源强  单位:dB（A）

序号

设备名称

数量

声级/台
基础减震、厂房隔声
1

空调机组
10台
75
10
2

水泵
1台

70
10
3

离心机
20台

65
10
4

空压机
1台

80
10
5

生物安全柜
8台

70
10
2．预测范围

声环境影响预测范围为厂界。

3．预测模式

采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测计算模式。具体预测模式如下：
计算某个声源在预测点的声压级：


[image: image9.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

Lp

r

Lp

-

=


式中：Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Lp(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。

4．预测结果及评价
预测结果见下表。

表8-14  厂界噪声预测结果表             单位：dB（A）

厂界

贡献值

标准值

评价结果

昼间

昼间

东

40

65

达标

西

52

65

达标

南

55

65

达标

北

46

65

达标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

由上表可知，通过厂房隔声、距离衰减后，项目运营期昼间厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，且离项目最近的噪声敏感点距离大于200m，因此项目产生的噪声对外环境影响较小。
8.2.4固废影响分析及防治措施

本项目营运期固体废弃物主要是危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

1、生活垃圾：在生产车间、办公室等主要建筑物及作业场所设置垃圾桶，生活垃圾袋装收集后交环卫部门统一处理。

2、一般工业固废：主要是纯水制备废滤芯、空调系统废滤料以及废外包装材料，暂存于一般固废间。纯水制备废滤芯、空调系统废滤料由厂家更换后回收处理；废外包装材料定期外售给回收公司回收利用。

3、危险废物：主要包括废一次性实验器具、废滤膜、废过滤介质、不合格品、废培养基、废口罩手套、废内包装材料、生产及检验产生的废液等，危险废物按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理。
表8-15  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

危废暂存间

废一次性器具

HW01
831-001-01
危废暂存间

5m3
桶装

2t

半年

不合格品

HW01
831-001-01
废口罩手套

HW01
831-001-01
废过滤介质

HW01
831-001-01
废培养基

HW01
831-001-01
废滤膜

HW01
831-001-01
废内包装材料
HW01

831-001-01

废液

HW01
831-001-01
危险废物的临时储存、转移应做好以下措施：

（1）危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013年修改），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。

（2）按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置标志标牌。

（3）不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

（4）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

（5）危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令 第5号）执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。

评价认为项目在采取上述固体废弃物处理措施后，均能达到环境标准和生产要求，因此，项目建设对当地环境影响甚微。
8.3环境风险分析
本次环境风险评价通过分析可能存在的主要物料的危险性和毒性，对环境安全进行分析，包括风险概率及风险影响分析，并分析特征污染物的环境容量，提出风险防范及发生安全事故事件应急处理的综合方案，从而达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。
8.3.1评价依据
1．风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及危险物质主要为原料中的危险化学物质，其数量及分布情况见下表。

表8-16  危险物质数量及分布情况一览表

序号

危险废物名称

CAS号

最大存在总量t

临界量t

Q值

1

75%乙醇
64-17-5
0.0086
500
0.0000172
2．风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C：当危险物质数量与临界量比值Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表8.3.1可知，拟建项目Q值=0.0000172，Q＜1，因此该项目环境风险潜势为I。

3．评价等级

评价工作等级划分依据如下。

表8-17  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

由上表可知，本项目环境风险评价工作等级为：简单分析。

8.3.2环境敏感目标概况

本项目位于联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，周边主要大气环境风险敏感目标包括了居民区、学校、行政机关等，主要影响途径为乙醇泄漏、爆炸等。

项目周边主要环境风险敏感目标见表4-5。

8.3.3环境风险识别
物质危险性识别 

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为75%乙醇，危险物质理化性质及危险特性详见表8-18，本次评价以乙醇作为重点关注的环境风险评价因子。
表8-18  危险物质理化性质及危险特性一览表

品名

75%乙醇

英文名

Ethanol
理化性质

沸点（℃）
>78℃
闪点（℃）
＞13℃
相对密度

0.86

自然温度

＜0.013KPa

外观气味

无色液体，具有特有酒香
溶解性

在水中的溶解度:任意比混溶
危险特性

其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起爆炸。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比 空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
主要用途

本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。
健康危害

毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。
毒性

急性毒性
LD50 7060mg/kg（兔经口）； 
7430mg/kg（兔经皮）
LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入） 
刺激性 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24 小时，轻度刺激。

亚急性和慢性毒性：大鼠经口 10.2g/（kg.天），12 周，体重下降，脂肪肝。 
致突变性、微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/（kg.天），2 周，阳性。
生殖毒性：小鼠腹腔最低中毒剂量（TDL0）：7.5mg/kg（孕 9 天），致畸阳性。
致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：340mg/kg（57周，间断），致癌阳性。
安全防护

个人防护：选择个人防护设备因可能的接触条件。 
呼吸系统防护：佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求，如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括：在通常使用环境和充分通风条件下没有特殊要求。使用微粒过虑器当需要时在空气传播浓度高的环境中。 
手防护：在正常使用条件下一般不需要防护。使用腈类手套。眼睛防护：若可能会接触，建议使用配有侧护罩的防护眼镜。
皮肤和身体防护：一般状况下使用时不需特别保护皮肤。保持良好的个人卫生习惯，应采取预防措施避免皮肤接触
应急措施

急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。 
食入：饮足量温水，催吐，就医
泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
消防方法

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。
防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
（2）生产系统危险性识别 
原料储存：本项目75%乙醇储存在1F原料库房货架上，货架设置接液盘，75%乙醇暂存为瓶装；最大储存量为0.0086t（20瓶），采用塑料瓶装，一般情况下不会发生泄漏风险。泄漏风险主要原因是原料瓶发生破损。 
运输：项目使用的原料在运输过程存在泄漏和进入沿线水体的风险。由于公
司委托社会有相关资质的车辆进行原辅材料的运输，因此，本评价不考虑运输导致的环境风险。
（3）危险物质向环境转移的途径 
本项目涉及的危险物质为75%乙醇，危险物质向环境转移的途径见表8-19。 
8-19  危险物质向环境转移的途径
危险物质
危险特性

环境风险类型

环境影响途径
可能影响的环
境敏感目标
75%乙醇

遇明火、高热或起燃
烧爆炸的危险，为易
燃液体。
泄漏、火灾、
爆炸
遇明火、高热能

引起燃烧爆炸，泄漏溢流进入雨水管网从而影响地表水；通过地面下渗影响地下水。
周边居民、地表
水、地下水
8.3.4 环境风险分析 
本项目主要风险源为 75%乙醇，原料在生产、运输、贮存过程中，一旦发生泄漏事故，由于泄漏的物料具有易燃易爆及毒害等危险特性，可能在一定范围内引起火灾、爆炸、中毒事故。火灾产生的热辐射，爆炸形成的冲击波都会对人员、设备、建筑物及环境造成损害或破坏。分析同类企业发生化学品环境事故的原因，主要包括：泄漏、火种、违反操作规程、外部因素等，化学物料的环境风险主要是其物料特性和储运行为引起的。

75%乙醇采用塑料桶及瓶装，本项目75%乙醇储存在1F原料库房货架上，货架设置接液盘，地面采取环氧树脂进行防渗，防渗系数应达到10-10cm/s。
8.3.5环境风险防范措施及应急要求

为避免生产过程中出现安全问题，针对项目的生产特点，企业风险防范措施 
如下：
（1）生产车间内按防火、安全卫生设计规范，设置干粉灭火器及消防水系统等灭火设施，定期检查消防设备是否完善。
（2）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。
（3）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制订各种化学事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。
（4）企业应定期进行模拟演习，在厂内建立事故应急中心。
（5）运输事故风险防范。项目在装运危险化学品时必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员。危险化学品装卸前后必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花。
（6）生产过程风险防范。生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，拟建项目在生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。
（7）贮存过程风险防范：乙醇库房区域应设置明显的标志牌，设置危化品货架，货架设置接液盘，地面采取环氧树脂进行防渗。
（8）根据《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119 号)和《突发 
环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）等相关法规规章的要求，企 
业涉及生产、加工、使用、存储或释放风险物质的应编制突发环境事件应急预案， 
制定完成后需报当地生态环境局备案。突发环境事件应急预案编制要求详见表 
8-20。
表8-20  应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：化学原料间、危废暂存间、合成室

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除器材

事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备

8

人员救助、交通疏散

事故现场、受事故影响的区域人员救护，医疗救护，受影响交通的临时疏导

9

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

10

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

8.3.6风险分析结论

综上所述，项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，只要严格采取上述风险防范措施，并及时启动应急预案，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其风险水平可接受。

表8-21  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）

建设地点
(/)省
(重庆)市
(高新)区
(/)县
联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#

地理坐标
经度
106.1709
纬度
29.3416
主要危险物质及分布
75%乙醇，位于原料库房

环境影响途径及危害后果
泄漏进入地表水体及地下水；燃烧产生二次污染物进入环境空气
风险防范措施要求
原料库房、危废暂存间采取“四防”措施
填表说明
本项目所使用的各类原辅料中，主各化学品 qn/Qn 之和为0.0000172，小于 1，根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。
8.4产业政策符合性分析
8.4.1与《产业结构调整指导目录（2019）年本》符合性分析

本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰范畴。因此，本项目符合现行国家产业政策。

8.4.2与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析

评价根据《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》（渝办发[2012]142号）中的相关规定及要求，对本项目进行环境准入分析，详见下表。
表8-22  项目与《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》的符合性

序号

环境准入条件

项目情况

符合分析

1

工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。

项目符合国家产业政策；未采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；采用的生产工艺和污染防治技术成熟。

符合

2

本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。

项目清洁生产水平可达到国内先进水平。

符合

3

工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。

项目位于台资园联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，租赁房屋进行体外检测试剂生产

符合

4

在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目；

在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。

项目不属于可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、电镀等工业项目，无剧毒物质和持久性有机污染物排放。

符合

5
在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。

项目不用燃煤、重油等高污染燃料，不属于大气污染严重企业。

符合

6
工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。

本项目排放污染物少，不影响污染物总量减排计划

符合

7
新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。

目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值小于90%

符合

8

新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。

项目无重金属排放。

符合

9

禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。

项目不存在重大环境安全隐患。

符合

10

工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。

项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平达到规定要求。

符合

通过以上分析可知，本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）相关规定。

8.4.3与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）符合性分析

本项目位于重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）对本项目的准入条件符合性进行对比分析，详细比较见下表。
表8-23  项目与产业投资准入符合性分析

序号

类别

准入条件要求

项目实际情况

符合性

1

不予准入类

全市范围内不予准入的产业

国家产业结构指导目录中的淘汰类项目；烟花爆竹生产；400KA以下电解铝生产线；单机10万娃以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机；天然林商业性采伐；资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目；不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革产生专项方案的通知》（渝府办发[2016]128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。

本项目为体外检测试剂生产，不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中全市范围内不予准入产业范围。

符合

2

不予准入类

重点区域范围内不予准入的产业

四山保护区域内的工业项目；长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞。砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目；大气污染重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染压重的项目；二十五度以上的陡坡地开垦种植弄作物。

本项目位于高新区台资园联东U谷·高新区国际企业港二号地，为体外诊断试剂生产项目，不属于重点区域范围内不予准入的产业

符合

饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目；长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）；修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿；外环绕城高速公路以内长江、江陵江水域采砂；主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目；主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目；主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目；长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目；东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。

本项目位于高新区台资园联东U谷·高新区国际企业港二号地，为体外诊断试剂生产项目，不属于重点区域范围内不予准入的产业

符合

3

限

制

准

入

类

长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）；大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目；其他区县的缺水区域严格限值建设高耗水的工业项目；合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目；东北部地区、东南部地区限值发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。

本项目不使用煤、重油等高污染燃料，不属于大气污染严重项目

符合

由上表可知，本项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）中产业要求。
8.4.4 与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析
对照该通知对本项目的符合性进行对比分析，详细比较见下表。

表8-24 与严格工业布局和准入的通知符合性分析一览表

要求

具体内容

项目实际情况

符合性

优化空间布局

对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。

不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目
符合

新建项目入园

新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。

本项目位于高新区台资园联东U谷·高新区国际企业港二号地
符合

严格产业准入

严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。

本项目为体外诊断试剂生产项目，不属于以上限制类项目

符合

由上表可知，本项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。

8.5与园区规划环评“三线一单”符合性分析
结合《重庆西永微电子产业园区（西永综合保税区）环境影响跟踪评价报告书》（2018年），项目“三线一单”符合性分析如下。

表8-25  与园区规划环评“三线一单”符合性分析

生态保护红线

本项目符合性

规划范围不涉及生态保护红线。生态保护空间主要涉及绿地，纳入绿线控制要求，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设；同时，禁止倾倒排放污水、污物、垃圾，堆放杂物；禁止擅自挖土采石，破坏绿化；禁止擅自从事商业经营活动；禁止其它影响城市绿地功能正常发挥的破坏活动。

本项目位于高新区台资园联东U谷·高新区国际企业港二号地，租赁厂房进行体外诊断试剂生产，不涉及生态红线，不在园区生态管控空间

环境质量底线

本项目符合性

1、地表水环境质量底线

规划区域内水环境容量不足，在2020年完成《重庆市梁滩河水环境综合整治实施方案（2017-2020年）》的工程措施后，到2020年沙坪坝区出境断面（西溪桥断面）能够达到V类水质标准，近期水环境承载力能够满足区域发展的需要。2020-2030年，梁滩河需进一步整治削减污染物排放才能满足水环境容量

2、大气环境质量底线

区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值

3、土壤

规划区土壤满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准

随着《重庆市梁滩河水环境综合整治实施方案（2017-2020年）》的实施，目前梁滩河水质能够达到V类水质标准，本项目特征污染物非甲烷总烃能够满足环境质量标准

资源利用上线

本项目符合性

1、水资源

台资园范围供水水源主要由大学城、高家花园、井口水厂提供。大学城水厂设计规模15万t/d，现状供水能力10万t/d，水厂水源主要来自铜罐驿提水工程，从长江直接提水，供水范围为大学城片区、西部物流园、沙区西部八镇，服务人口约60万人。高家花园水厂设计规模20万t/d，现状实际供水能力为20万t/d，供水范围涉及沙坪坝区及九龙坡区的白马凼、含谷、金凤、白市驿片区，服务人口约100万人。井口水厂供水设计总规模为40万t/d，其中一期已修建20万t/d，现状实际供水能力12万t/d，取水口位于嘉陵江，供水范围主要为西永组团东片和井口双碑组团两个片区。大学城水厂、高家花园水厂和井口水厂的供水管网已连成一片，可互相调济，能满足园区用水需求。

2、供电

电源由重庆市电网统一提供。根据电力负荷预测和电网专项规划，电源由现状220千伏龙荫站、规划220千伏花朝门变电站统一提供，规划布置SPB-27(重大)、台资园、SPB-22(曾家一)、金凤2等4座110千伏变电站。其中220千伏花朝门变电站位于规划范围内Q41/01地块内，规划容量3×18万千伏安；台资园和SPB-22(曾家一)变电站位于规划范围内S7-3/01、T68-1/02地块，规划容量3×5万千伏安；其他规划变电站分别位于U10-1-2/02、C11-5-2/02等规划地块内，规划容量3×5万千伏安。

3、供气

规划范围内部目前无燃气设施，规划布局曾家调压站一座，该调压站可提供工业、生活用气，该站规划供气规模20万立方米/日，规划用地面积10000平方米，气源来自虎曾路D219次高压管线。

4、土地资源承载力分析

沙坪坝工业园系2002年经市政府批准设立的市级特色工业园区，分为井口园、台资园和青凤园。本次控规修改后，台资园三大主导产业物联网、车联网、健康医疗总产值为300亿元，工业用地面积为140.23 公顷，其单位工业用地产值为214亿/km2，产出可满足工业用地每平方公里150亿元的产值要求。
本项目用水量为2339.7t/a，用电量20万kW·h/a，能源消耗很少，不会对园区整体资源利用指标造成影响
环境准入负面清单

本项目符合性

规划区项目入驻应符合《重庆市人民政府办公厅关于印发工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发 [2012]142号）等相关准入条件。园区主导产业为电子设备制造，规划范围内应主要引入主导产业及上下游产业，引入产应与规划区主导产业定位无明显冲突。环境准入负面清单如下：
分类

行业

工艺、产品清单

禁止准入行业

禁止引入用水超过重庆市主要工业产品用水定额的工业项目

/

1.单位工业增加值能耗不得高于0.5t标煤/万元

/

2.资源环境绩效水平不超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值；

3.符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目；

4.禁止使用煤和重油为燃料的工业项目。

/

1.新建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血管、输液器生产装置；
2.电子管高频感应加热设备；

3.模拟CRT黑白机彩色电视机项目；

4.激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）。
/

5.禁止引入高能耗、高污染工业项目。

/

6.禁止引入电镀、喷涂（水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、喷粉、电泳除外）等工艺的项目。

/

限制准入

1.4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）；

2.排放标准国三及以下的机动车用发动机；

/

本项目租赁已建成厂房进行体外检测试剂的生产，属于新兴技术行业，能耗低，污染小，不属于园区限制和禁止准入范围

由上表可知，本项目符合园区“三线一单”管控要求。

8.6与园区规划环评审查意见符合性分析
本项目与园区规划环评审查意见符合性见下表。

表8-26  项目与规划环评审查意见的符合性分析

渝环函〔2019〕1131号
符合性分析
一、（二）产业定位
结合沙坪坝区现有产业状况，传统基础工业如电子产业、汽车产业、其他运输设备、通用设备、生物医药等，均面临转型升级的需求，新的产业发展规划思路选择电子产业中的物联网、智能装备、集成电路、新兴信息服务业等，汽车产业中的新能源汽车、智能网联等，以及生物医药产业中的药物研发、高性能医疗器械等作为沙坪坝区未来的发展方向。
本项目租赁已建成厂房体外检测试剂的生产，属于新兴技术行业，能耗低，污染小，与园区定位相符。

三、关于区域资源环境承载力及总量管控上限

规划区所在区域的水资源、能源条件总体能够满足规划区发展需要，规划区的纳污水体为梁滩河，梁滩河氨氮和总磷等超过规定标准，水环境承载力对规划区污水排放制约突出，应加大梁滩河流域污染综合整治力度，确保水环境质量不断改善，在梁滩河水环境质量达标前，不得批准新增水污染物排放的建设项目，沙坪坝区属于环境空气不达标区，对规划大气污染物排放形成制约，需通过《沙坪坝区空气质量达标规划》的实施，确保环境空气不断改善。

本项目排放的污染物少，符合区域污染物管控要求。污染物排放量未突破《报告书》确定的总量管控指标。
四、关于资源消耗上限

严格控制园区天然气等清洁能源和新鲜水消耗总量，规划实施不得突破有关部门制定的能源消耗上限，水资源利用不突破后续实施水资源消耗总量，确保后续规划实施后，区域大气和水环境质量保持稳中向好转变。

本项目资源消耗少，不会对园区资源利用产生明显影响
五、（一）强化生态空间管控和景观优化

建议在紧邻北侧规划居住用地、东侧学校用地和南侧规划居住用地的工业用地布置低污染、低噪声的项目，工业用地与规划居住用地、学校之间预留不低于50m的防护距离。
本项目与最近规划居住用地、学校距离大于200m。
五、（二）严格环境准入、推动产业高质量发展

强化与规划环评与沙坪坝区“三线一单”的联动，主要管控措施应符合沙坪坝区“三线一单”要求。规划区不断优化产业发展方向，严格落实报告书制定的生态环境准入清单要求，禁止引入电镀、喷涂（水性漆、高固体分涂料、粉末涂料、喷粉、电泳除外）等工艺的工业项目和与规划区主导产业环境要求相冲突的，严格控制涉及重金属、持久性有机污染物排放的项目。由于规划区工业用地毗邻居住用地，鼓励引入低能耗、低水耗和低污染工业项目。规划区新建、改扩建项目不得低于清洁生产国内陷阱水平，鼓励企业开展清洁生产审核。
本项目租赁已建成厂房体外检测试剂的生产，属于新兴技术行业，能耗低，污染小，与园区主导产业不冲突，且不属于园区禁止引入类项目，
五、（三）加强大气污染防治

严禁高耗能、高污染项目入驻，入园企业禁止使用高污染燃料。入区项目合理布局，加强工艺废气的收集处理，严格执行有效的有机废气处置方案，严格控制废气无组织排放，加强监督，确保企业废气处理设施正常运行和稳定达标排放。

本项目不属于高耗能、高污染项目，不使用高污染燃料，废气产生量较少

五、（四）强化水污染防治
落实好《重庆市梁滩河水环境综合整治实施方案（2017~2020年）》有关工程措施，加强污水管网建设，做好雨污分流；加强污水集中处理，污水管网需在建设项目投产前建成，入园企业严格执行污废水预处理要求，处理满足要求后方可排入污水处理厂进一步处理后达标排放。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗防控措施，防治规划实施对区域地下水造成污染

本项目污水依托经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理后通过市政污水管网排入西永污水处理厂处理，满足相关要求
由上表可知，本项目符合《重庆西永微电子产业园区（西永综合保税区）环境影响跟踪评价报告书》（2018年）审查意见要求。

8.7与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

本项目与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）符合性分析如下。

表8-27  与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

渝推长办发〔2019〕40号

符合性分析
一

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为体外检测试剂盒生产项目，不属于禁止类项目

二

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于重庆台资信息产业园，不涉及自然保护区等

三

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目位于台资信息产业园，不涉及饮用水水源保护区

四

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目为体外检测试剂盒生产项目，位于重庆台资信息产业园，不涉及该条规定
五

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目为体外检测试剂盒生产项目，位于重庆台资信息产业园，不涉及该条规定
六

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

本项目为体外检测试剂盒生产项目，位于重庆台资信息产业园不涉及该条规定
七

禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目

本项目为体外检测试剂盒生产项目，位于重庆台资信息产业园，不涉及该条规定
八

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

本项目为体外检测试剂盒生产项目，位于重庆台资信息产业园，不涉及该条规定
九

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目

本项目为本项目为体外检测试剂盒生产项目，不属于落后产能项目
十

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

本项目为体外检测试剂盒生产项目，不属于严重过剩产能行业的项目
由上表可知，本项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）要求。

8.8 选址合理性分析

本项目位于联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，该地块属于工业用地，本项目为CTC体外诊断试剂的生产，项目类型符合用地性质。

根据环境现状分析，本项目所在区域环境空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求；随着梁滩河流域综合整治工程的实施，现梁滩河水质初步达到地表水V类标准。本项目废水量少，依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期已建生化池处理达标后排入市政污水管网，经西永污水处理厂处理达标后，排入梁滩河。项目污染物排放能够满足区域环境容量要求。

综上所述，本项目符合用地性质要求，项目建成后采取有效的污染防治措施后对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，项目选址合理，建设可行。
8.9 总平面布置合理性分析

本项目租赁重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，租赁面积2335.12m2，经重新装修后，隔成不同功能空间，包括GMP生产车间、研究院实验室、办公区、展示区、各类库房、危废暂存间、一般固废暂存间等，各功能分区布局整齐，试剂、化学品存取方便，项目总平面布置合理。




采取的防治措施及预期治理效果                                        表9

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	治理投资(万元)
	预期治

理效果

	废水
	生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS
	新建污水消毒处理设施，处理规模为3m3/d，采用二氧化氯消毒。地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水消毒处理后与生活污水一并经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河
	5
	达标

排放

	废气
	乙醇挥发
	非甲烷总烃
	空调换气系统排至室外，无组织排放
	/
	满足环保要求

	
	生物安全柜
	微生物
	生物安全柜自带的HEPA过滤器处理
	/
	

	固体

废物
	危险废物
	废一次性器具
	按照HJ/T276-2006按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理
	3
	满足环保要求

	
	
	不合格品
	
	
	

	
	
	废口罩手套
	
	
	

	
	
	废过滤介质
	
	
	

	
	
	废培养基
	
	
	

	
	
	废内包装材料
	
	
	

	
	
	废滤膜
	
	
	

	
	
	废液
	
	
	

	
	一般固废
	纯水制备废滤芯
	厂家更换后回收处理
	/
	

	
	
	空调系统废滤料
	厂家更换后回收处理
	/
	

	
	
	废外包装材料
	暂存于一般固废间，定期外售给回收公司回收利用
	/
	

	
	生活垃圾
	分类收集，由环卫部门统一处置。
	1
	

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声、振动小的设备，通过基础减震、建筑隔声等措施进行降噪
	1
	减轻

影响

	其他
	/
	/
	/

	合计
	环保投资占总投资的0.028%
	10
	

	9.1主要污染防治措施

1、废水

本项目营运期地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水经消毒处理后与生活污水一并经联东U谷·高新区国际企业港二号地已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。


	续表9

	[image: image12.png]_pH,-7.0

PH, m pH] >7.0





图9-1  污水处理流程图
消毒工艺简介：

本项目地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水将采用一体化设备进行消毒处理，然后进入联东U谷·高新区国际企业港二号地已建生化池处理。

消毒将采用二氧化氯消毒方式，机器自动投加二氧化氯消毒剂，二氧化氯消毒剂是公认的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

废气

分装及检测废气经生物安全柜自带的HEPA过滤器处理后排放；乙醇清洁废气随车间空调换气系统排至室外。


图9-2  废气处理流程图



图9-3  废气处理流程图

3、噪声

选用低噪声设备，对设备底座采取减振，建筑隔声等措施。

4、固废

本项目营运期固体废弃物主要是危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

生活垃圾袋装收集后交环卫部门统一处理；一般工业固废主要是纯水制备废滤芯、空调系统废滤料以及废外包装材料，纯水制备废滤芯、空调系统废滤料由厂家更换后回收处理；废外包装材料暂存于一般固废间，定期外售给回收公司回收利用；危险废物主要包括废一次性实验器具、废滤膜、废过滤介质、不合格品、废培养基、废口罩手套、废内包装材料、生产及检验产生的废液等，危险废物按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理。

项目产生固废均经妥善处置，不产生二次污染，对环境影响很小。


污染物总量控制                                                     表10
	控制目标
	产生量
	处理量
	排放量
	允  许

排放量
	处理前

浓度
	预测排放浓度
	允许排放浓度

	废水
	0.17885
	0
	0.17885
	
	/
	
	

	COD
	0.7629
	0.6735
	0.0894
	
	
	50
	50

	BOD5
	0.4268
	0.4089
	0.0179
	
	
	10
	10

	SS
	0.5318
	0.5139
	0.0179
	
	
	10
	10

	NH3-N
	0.0705
	0.0616
	0.0089
	
	
	5
	5

	LAS
	0.006
	0.0056
	0.0004
	
	
	0.2
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	

	非甲烷总烃（无组织）
	0.0645
	0
	0.0645
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	固废
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业固废
	0.000065
	0.000065
	0
	
	
	
	

	危险废物
	0.000093
	0.000093
	0
	
	
	
	

	生活垃圾
	0.00144
	0.00144
	0
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量：万标米3/年；废水、固废量：吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬氰化物为千克/年，其他项目为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3

	续表10

	10.1总量管理指标

本项目主要污染物排放标准及排放总量见下表。

1、废气

污染源

排放标准及

标准号

污染因子

无组织排放浓度限值(mg/ m3)

排放总量(t/a)

乙醇清洁废气

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

非甲烷总烃
4.0
0.0645
2、废水
污染源

排放标准及标准号

废水排放量（t/a）

污染

因子

最高允许排放浓度（mg/L）

排放总量（t/a）

备注

生活废水

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标

1788.5
COD

50

0.0894
总量指标为排入环境的量

BOD5
10

0.0179
SS

10

0.0179
NH3-N

5

0.0089
LAS
0.2
0.0004
3、噪声

排放标准及标准号
最大允许排放值
昼间（dB）

夜间（dB）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

65

55
4、固废

固体废物

产生量t/a

处置量t/a

处置措施

危险废物

废一次性器具

0.3

0.3

按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理
不合格品

0.3

0.3

废口罩手套

0.05

0.05

废过滤介质

0.1

0.1

废培养基

0.01

0.01

废滤膜

0.01

0.01

废内包装材料
0.1

0.1

废液

0.06

0.06

一般固废

纯水制备废滤芯

0.05
0.05
厂家更换后回收处理

空调系统废滤料

0.1
0.1
厂家更换后回收处理

废外包装材料

0.5
0.5
由物资公司回收处理

生活垃圾

14.4
14.4
收集后由环卫部门统一收运处置
本项目新增的总量指标应根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）及《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》(渝环（2017）249号)要求，获取排污权。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目属于“二十二、医药制造业27”中59卫生材料及医药用品制造2770，需要在“全国排污许可证管理信息平台”进行排污登记。
10.2环境管理

1、环境管理制度

环境管理是环境保护领域的重要手段。为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法律、法规，经调查了解，目前项目还未形成完善的环境管理制度，本评价要求建设单位在以后生产活动中应做好以下几方面的环境管理工作：

（1）建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。

（2）明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作順利进行。

（3）落实好项目的环保设计方案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

（4）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。

（5）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。

2、排污口技术要求

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治 要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常 现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口布置图。设置排放口标志牌，排污口（源）必须按“重庆市规整排污口（源）技术要求”执行。

3、危险废物联单管理要求
（1）按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第 5 号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移管理。

（2）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。
（3）产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（4）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

（5）危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

（6）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危

险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

10.2环境监测计划

环境监测的目的在于及时掌握企业的排污情况，了解环境污染动态变化，以便积极采取防治措施，严格控制污染物排放量，减小污染对环境的影响。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测。具体监测计划如下表。

表10-1  环境监测计划一览表

项目

监测因子

监测位置

监测频率

执行标准

废气

非甲烷总烃、臭气浓度
厂界

验收监测一次，以后不少于每年一次
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、

废水

COD

BOD5
SS

NH3-N

LAS

粪大肠菌群
联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池排放口

验收监测一次，以后不少于每年一次
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

厂界噪声

LAeq
厂界外1m

验收监测一次，以后每季度监测一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

10.3信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），列入重点排污单位名录的排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。
（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息；

（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

本项目污染物排放清单如下。

表10-2 工程组成、总量指标及风险防范措施

工程组成 

原辅料

废气污染物总量指标

废水污染物总量指标

固体废物污染物总量指标

主要风险防范措施

项目总建筑面积2335.12m2，项目建成后CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)10000件。
详见表

2-1

非甲烷总烃（无组织）：0.0645t/a

COD：0.0894t/a、

氨氮：0.0089t/a

一般工业固废0.65t/a、危废0.93t/a、生活垃圾14.4t/a

乙醇储存于原料库房货架上，货架设置接液盘，原料库房采取防渗措施；危险废物暂存间采取“四防”措施

11.2.2污染源排放清单
本项目废气、废水、噪声、固废排放清单见表10-3~10-6。
表10-3 本项目废水污染物排放清单
污染源
排放标准
污水排放量
污染因子
浓度限值
（mg/L）
排放量
（t/a）
生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

1788.5m3/a

COD
500（50）
0.7154（0.0894）

SS
400（10）
0..4471（0.0179）

BOD5
300（10）
0.0.3577（0.0179）

NH3-N
45（5）
0.0537（0.0089）

LAS
20（0.2）
0.0065（0.0004）

注：（）里面代表污水厂的出口排放浓度及排放量。
表10-4   本项目废气污染物排放清单

排放标准及标准号
排放方式

污染物名称

排放口高度/m

排放浓度（mg/m3）

排放速率

排放浓度限值（mg/m3）

排放量（t/a）

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

无组织

非甲烷总烃
/
/

0.0336
4.0
0.0645
表10-5本项目噪声排放清单
排放标准及标准号
最大允许排放值
备注
昼间(dB(A))

夜间(dB(A))

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准
65
55
厂界
表10-6  本项目固废排放清单
固体废物

处置措施

产生量t/a

处置量t/a

排放量t/a
危险废物

废一次性器具

按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理
0.3

0.3

0
不合格品

0.3

0.3

0
废口罩手套

0.05

0.05

0
废过滤介质

0.1

0.1

0
废培养基

0.01

0.01

0
废滤膜

0.01

0.01

0
废内包装材料
0.1

0.1

0
废液

0.06

0.06

0
一般固废

纯水制备废滤芯

厂家更换后回收处理

0.05

0.05

0
空调系统废滤料

厂家更换后回收处理

0.1

0.1

0
废包装材料

由物资公司回收处理

0.5
0.5
0
生活垃圾

收集后由环卫部门统一收运处置
14.4

14.4

0
10.4竣工环境保护验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日国务院令第682号）及《生态环境部关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）相关规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。其环保竣工

验收内容见下表。

表10-7  竣工环保验收一览表

类别
排放源

验收因子

验收内容
验收要求
噪声

设备噪声

等效声级

选用低噪声设备，对设备底座采取减振，建筑隔声等措施
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB，夜间≤55dB
废气

乙醇清洁废气

非甲烷总烃

经车间空调系统排口排放

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3
分装及检测废气

微生物气溶胶

经生物安全柜自带的HEPA过滤器处理后无组织排放

/

废水
生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水

COD

BOD5
SS

NH3-N

LAS、粪大肠菌群
新建污水消毒处理设施，处理规模为3m3/d，采用二氧化氯消毒。地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水消毒处理后与生活污水经联东U谷·高新区国际企业港二号地一期生化池处理达污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后经市政管网排入西永污水处理厂
满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准
固废
危废

废一次性器具
按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》要求

不合格品
废口罩手套
废过滤介质
废培养基
废滤膜
废液
一般工业固废

纯水制备废滤芯
厂家更换后回收处理
满足《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单

空调系统废滤料
厂家更换后回收处理
废包装材料
暂存于一般固废间，定期外售给回收公司回收利用

生活垃圾

生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，分类袋装收集。
由环卫部门收运处理。
环境风险
原料库房：不同药品分类、分区存放，地面防渗处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，乙醇储存货架设置接液盘。

危废暂存间：危险废物分类收集，分区贮存，置于专用桶或专用废物袋中。危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

满足环境风险防范要求。
环境管理
建立健全的环境管理制度，环保档案齐全，环保标志标牌完善

满足企业环境管理要求




结论及建议                                                         表11 

	11.1结论

1、项目概况

重庆点检生物科技有限公司“点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）”位于重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，租赁厂房进行CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)的生产。项目总建筑面积2335.12m2，项目建成后年产CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)10000件。
本项目总投资35000万元，环保投资10万元，环保投资占比0.028%。
2、相关政策和规划的符合性

（1）本项目为点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台），主要进行CTC体外诊断试剂盒(端粒酶活性高表达细胞检测试剂盒)的生产，属于C2770卫生材料及医药用品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰范畴。因此，本项目符合现行国家产业政策。

（2）本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）相关规定。

（3）对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）和《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号），本项目符合准入条件。

（4）对照《重庆台资信息产业园控制性详细规修改环境影响评价报告书》（2019年），本项目满足规划环评“三线一单”要求。

（5）对照《重庆台资信息产业园控制性详细规修改环境影响评价报告书》审查意见“渝环函〔2019〕1113号”要求，本项目满足规定。

（6）本项目满足《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）要求
（7）本项目位于重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#，该地块属于工业研用地，本项目为点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服


	续表11

	务平台），项目类型符合用地性质。
3、项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的环境问题
本项目区域环境空气属二类功能区；污水受纳水体为梁滩河，属于Ⅴ类水功能区；声环境属3类声功能区。

根据《2018重庆市生态环境状况公报》高新区为空气质量不达标区，项目所在区域非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值；梁滩河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；环境噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

4、自然环境状况及敏感目标调查
本项目位于重庆市台资信息产业园，根据调查，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、基本草原、重要湿地等，且不属于生态敏感区和脆弱区。周围2.5km内环境敏感目标主要为居住区、行政办公区、学校等。

5、环境保护措施及环境影响

（1）废气

项目营运期产生的废气主要为分装及检测废气及进入生产车间的物料和包装物用75%乙醇清洁时挥发的废气（以非甲烷总烃计）。

生物安全柜（A2）使用时产生的70%分装及检测废气在柜体内部向下通过自带的HEPA过滤器过滤后内部循环，30%的分装及检测废气在柜体内部向上，通过自带的外排HEPA过滤器过滤后形成洁净气体于生产厂房内无组织排放；生物安全柜（B2）使用时产生分装及检测废气100%向上通过外排的HEPA过滤器过滤后形成洁净气体无组织排放；乙醇清洁废气随车间空调换气系统排至室外。

项目营运期产生的废气经以上措施处理后，对环境影响较小。

（2）废水

本项目主要废水为生活污水、地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水，排放量7.74m3/d，1788.5m3/a，地面清洁废水、洗衣废水以及仪器清洗废水经消毒处理后与生活污水一并进入联东U谷·高新区国际企业港二号地已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网排入西永污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梁滩河。项目废水量少，水质成分简单，污水处理措施依托可行，环境可接受。
（3）噪声

通过厂房隔声、距离衰减后，项目运营期昼间厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，且离项目最近的噪声敏感点距离大于200m，因此项目产生的噪声对外环境影响较小。

（4）固废

本项目营运期固体废弃物主要是危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

生活垃圾袋装收集后交环卫部门统一处理；一般工业固废主要是纯水制备废滤芯、空调系统废滤料以及废外包装材料，纯水制备废滤芯、空调系统废滤料由厂家更换后回收处理；废外包装材料暂存于一般固废间，定期外售给回收公司回收利用；危险废物主要包括废一次性实验器具、废滤膜、废过滤介质、不合格品、废培养基、废口罩手套、废内包装材料、生产及检验产生的废液等，危险废物按照HJ/T276-2006经灭菌锅消毒后暂存于厂区危废暂存间，定期交有危废处理资质单位收集处理。

项目产生固废均经妥善处置，不产生二次污染，对环境影响很小。

6、环境风险

项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，只要严格采取上述风险防范措施，并及时启动应急预案，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其风险水平可接受。

7、总量控制

本项目污染物总量指标为：化学需氧量：0.0894t/a，氨氮：0.0089t/a。新增的总量指标应根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）及《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环[2017]249号）获取排污权。

8、选址合理性分析

本项目位于重庆市高新区联东U谷·高新区国际企业港二号地一期8-2#），该地块属于工业用地，本项目为点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）体外诊断试剂生产项目，为工业生产项目，项目类型符合用地性质。

根据环境现状分析，本项目所在区域环境空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求；梁滩河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本项目废水量少，依托联东U谷·高新区国际企业港二号地一期已建生化池处理达标后排入市政污水管网，经西永污水处理厂处理达标后，排入梁滩河。项目污染物排放能够满足区域环境容量要求。

综上所述，本项目符合用地性质要求，项目建成后采取有效的污染防治措施后对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，项目选址合理，建设可行。
9、综合结论

重庆点检生物科技有限公司“点检医疗科技产业综合体（点检肿瘤精准检测服务平台）”符合国家和重庆市产业政策，符合重庆市台资信息产业园产业功能定位，符合区域“三线一单”要求，选址及总平面布局合理，通过采取有效的污染控制和防治措施，外排污染物可实现达标排放，环境风险可控，对环境的影响可以接受，在建设单位认真落实本评价提出的各项环保措施、确保污染物达标排放前提下，从环保角度来看，本项目建设可行。


《中华人民共和国环境保护法》摘录

第四十一条  建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

第六十条  企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

《重庆市环境保护条例》摘录

第二十一条  应当取得但未取得建设项目环境影响报告书或者报告表批准书的项目，建设单位不得开工建设。

建设项目环境影响报告书或者报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，污染防治、生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响报告书或者报告表。

建设项目环境影响报告书或者报告表批准书核发五年后，方决定开工建设的，其环境影响报告书或者报告表应当由建设单位报原审批部门重新审核。

依法应当开展环境影响后评价的，建设单位应当组织进行环境影响后评价，采取改进措施，并将后评价报告及改进措施报原环境影响报告书或者报告表审批部门和建设项目审批部门备案。

第二十二条  建设项目中需要配套建设的环境保护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；主体工程依照法律、行政法规规定必须实行工程监理的，其配套的环境保护设施建设应当同时纳入监理。

《建设项目环境保护管理条例》摘录

第二十一条  建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚：

（一）建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未依法报批或者报请重新审核，擅自开工建设；

（二）建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未经批准或者重新审核同意，擅自开工建设；

（三）建设项目环境影响登记表未依法备案。

第二十二条  违反本条例规定，建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的，由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。

第二十六条  违反本条例规定，试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的，由审批该项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





生活污水





联东U谷生化池





西永污水处理厂





梁滩河





消毒处理设施





场地清洁废水、洗衣废水、仪器清洗废水





70%内部循环+30%无组织排放或100%无组织排放





生物安全柜HEPA过滤器





分装及检测废气





无组织排放





空调换气系统





乙醇清洁废气








12
1

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

