附件2

科学谷配套路网工程一期项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 科学谷配套路网工程一期 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 水利部长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | / |  |  | 涉及县或个数 | 高新区 |
| 项目规模 |  |  | 本项目包括6条道路。含湖路总260.703m，局部改造起点、终点相交部分；新春路长904.007m，改造路基向东侧拓宽3m；新春一支路长433.572m，改造路基向南侧拓宽4m；新春二支路长376.760m，改造向两侧各拓宽4m；横二路长449.727 m，新建；纵二路长767.163 m，新建。 |  |  | 总投资（万元） |  | 29000 |  |  | 土建投资 （万元） | 9990 |
| 动工时间 |  |  | 2021年11月 |  |  | 完工时间 |  | 2023年10月 |  |  | 设计水平年 | 2024年 |
| 工程占地（hm2） |  |  | 8.34 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 7.86 |  |  | 临时占地（hm2） | 0.48 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 7.81 |  | 8.73 |  |  | 0.92 | 0.00 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市人民政府公告的水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 8.34 |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 839 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 667 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区水土流失建设类一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |
|  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  |  |  | / |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 6 |
| 防治措施 及工程量 | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 路基工程防治区 | 含湖路 （D34路）防治亚区 |  |  | 主体设计： 透水铺装1908m2 |  | 主体设计： 行道树40株、 蜂巢格室生态护坡0.08hm2 |  |  |  | 方案新增： 临时截排水沟96m 沉砂池2座 边坡临时覆盖713m2 冲洗站1座 |  |
|  |  | 新春路 （L20路） 防治亚区 |  |  | 主体设计： 透水铺装5539m2 |  | 主体设计： 行道树88株 |  |  |  | - |  |
|  |  | 新春一支路（L21路） 防治亚区 |  |  | 主体设计： 雨水管网442m 透水铺装2312m2 |  | 主体设计： 行道树73株 蜂巢格室生态护坡0.17hm2 |  |  |  | 方案新增： 临时截排水沟408m 沉砂池2座 边坡临时覆盖960m2 临时拦挡269m |  |
|  |  | 新春二支路（L22路） 防治亚区 |  |  | 主体设计： 透水铺装1281m2 |  | 主体设计： 行道树19株 |  |  |  | - |  |
|  |  | 横二路 防治亚区 |  |  | 主体设计： 雨水管网492m 透水铺装2199m2 |  | 主体设计： 行道树67株 |  |  |  | 方案新增： 边坡临时覆盖6078m2 |  |
|  |  | 纵二路 防治亚区 |  |  | 主体设计： 雨水管网682m 透水铺装4492m2 |  | 主体设计： 行道树133株 |  |  |  | 方案新增： 边坡临时覆盖18547m2 |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 方案新增： 临时排水沟112m 沉砂池2座 |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  | 主体设计：424.43 |  | 主体设计：171.00 |  |  |  | 主体设计：0.00 方案新增：32.33 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 672.26（新增投资76.83 ） |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 12.42 |
| 监理费（万元） |  |  | / | 监测费（万元） |  |  | 21.90 |  | 补偿费（万元） |  |  | 6.18万元（61829.60元） |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆坚尊工程咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆高新城市建设集团有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王成红 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 朱诗锦 |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆高新区金凤镇凤笙路21号 |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆高新区含谷镇含兴路36号101房间 |  |  |
| 邮编 |  |  | 401329 |  |  |  | 邮编 |  |  | 401329 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 郭文佳/15802366498 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 肖宜源/13983359945 |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | / |  |  |  | 电子邮箱 |  |  | / |  |  |