渝（高新）环准〔2024〕116号

国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司：

你单位报送的兰成渝输油管道涉高铁（高新区段）迁改项目（项目代码：2403-500356-04-01-187272）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：为保障渝昆高铁和兰成渝输油管道运行安全，对渝昆高铁规划九龙坡预留站场咽喉区内原兰成渝输油管道实施迁改。项目位于重庆市九龙坡区陶家镇和重庆高新区巴福镇，报废现有实长约1.26km的旧管道（单管，就地注浆处理），新建管道起于陶园路西侧路边（A01桩），与原管道碰口后，沿陶园路西侧及环湖路东南侧敷设，最后穿越白彭路在渝昆高铁九龙坡预留站南侧与原管道碰口（A38桩），改线水平长度约2.25km，实长约2.36km，单管，管道尺寸为D323.9*9.53/10.5，材质为 L360N无缝钢管，设计压力为10.0 Mpa。项目仅进行管道的局部改线，输送介质、设计输量均不变，不涉及闸阀、工艺站场、阀室、储油库等附属设施的建设，依托现有管理机构。项目总投资1783.82万元，其中环保投资100万元，占总投资5.61%。

二、项目在设计、建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施，缓解和控制工程建设导致的不利环境影响，重点做好以下工作。

（一）认真落实生态保护措施。合理安排施工次序，优化施工组织方式。严格控制施工作业带，减少对土壤扰动和地表植被破坏。合理安排施工时间，避开雨季。管沟开挖采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式，剥离表土和临时堆放的土石方采取覆盖遮挡，妥善保存，施工结束后及时进行覆土绿化或复植。管道中心线两侧5米范围内种植浅根系植物。严禁施工废水、固废进入跳蹬河，严禁在跳蹬河两侧内给施工机械加油或存放油品储罐，严禁在跳蹬河内清洗施工机具。下阶段应进一步优化方案，尽量减少临时占地，做好管道沿线尤其是天然林生态保护及恢复措施，并积极衔接相应主管部门依法办理相关手续。

（二）认真落实大气污染防治措施。施工期加强管理，采取设置围挡、洒水降尘、密闭运输、冲洗车辆和设备、硬化进场道路、选用合格机械、加强设备维护等大气污染防治措施。加强运输车辆管理，禁止带泥出场。现场不得进行混凝土搅拌、预制养护。

（三）认真落实水污染防治措施。施工期废水主要为车辆及设备冲洗废水、管道试压扫水废水、基坑废水和施工人员产生的少量生活污水。车辆及设备冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘和车辆及设备冲洗，不得外排。管道试压扫水废水经沉淀后回用，不得外排。基坑废水经沉淀处理后回用，不得外排。施工废水严禁排入地表水体。施工人员食宿租用周围小区，生活污水依托周边市政污水管网进入污水处理厂处理达标排放。

（四）认真落实噪声污染防治措施。施工期尽量选用低噪声设备，优化平面布局，强化管理和文明施工。加强车辆及施工设备的维护保养，合理安排运输路线和施工时间，夜间不进行施工作业，并通过限速、避免鸣笛等措施减少噪声对环境影响。

（五）认真落实固体废物污染防治措施。项目施工期固体废物主要是施工废料、回收油品、废土工膜和吸油棉、隔油沉淀池浮油、废泥浆和生活垃圾。施工废料交回收单位或垃圾处置场处置，回收油品运送到销售公司销售，废泥浆干化后交水泥厂等单位资源化利用。废土工膜和吸油棉、隔油沉淀池浮油等危险废物分类收集后交有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）相关要求进行管理。生活垃圾交环卫部门处置。

（六）认真落实土壤及地下水污染防治措施。施工期跳蹬河两侧作业区域设置防污屏，封堵作业坑地面和侧面均铺设防渗膜建立重点防渗区，严禁在防渗区外涉油作业。废水收集池采取防渗措施，远离跳蹬河及水库设置。施工现场配备应急物资，防治废水外溢进入跳蹬河。运营期按要求开展跟踪监测。

（七）强化环境风险防范措施。进一步优化施工方案，项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求。按规定设置加密桩、警示牌、视频监控等，对管线采取必要保护措施。运营期强化环境风险管理，加强巡检，依托原长输管线的安全管理系统和有效的运行管理制度，完善突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目竣工后，你单位应按照相关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

五、若项目的性质、规模、地点、生产工艺、防治污染措施、生态环境保护措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目按规定接受九龙坡区生态环境局、重庆高新区生态环境局日常环境监管。

重庆高新区生态环境局

2024年10月17日