渝（高新）环准〔2024〕128号

苏交科重庆检验检测认证有限公司：

你单位报送的苏交科重庆检验检测认证有限公司办公室改造及实验室新建装修项目（项目代码：2112-500356-04-05-480774）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的该项目环境影响报告表的结论，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区振华路41号附1号、2号与5号（重庆联东金辰实业有限公司联东U谷），建筑面积约2900.07m2，建设检测实验室。项目建成后形成46项见证取样检测、8项市政道路工程检测、3项建筑门窗检测、12项主体结构工程现场检测、6项地基基础工程检测、5项建筑制品检测、9项室内环境质量检测、22项建筑节能检测和1项建筑幕墙检测的能力，合计检测项目111项，年检测数量140401份。项目总投资约763万元，其中环保投资50万元，占总投资的6.6%。

二、该项目应严格按照《报告表》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告表》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气来自于物理实验预处理、化学实验、涂料成型、沥青实验、燃烧实验等。物理实验预处理产生的颗粒物室内沉降无组织排放。沥青混合、沥青检测废气（主要污染因子为沥青烟、苯并[a]芘等）采用颗粒捕集器预处理，再与化学实验废气（主要污染因子为硫酸雾、氯化氢、氟化物、氨、非甲烷总烃、甲醛等）、涂料成型废气（主要污染因子为非甲烷总烃）、建筑可燃性实验废气（主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物等）一起经“碱喷淋+干式过滤+活性炭”装置处理达标后通过19m高排气筒排放（排放口编号：DA001）。单体燃烧废气（主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物）经“干式过滤+活性炭”装置处理达标后通过15m高排气筒排放（排放口编号：DA002）。废气中各污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）“主城区”标准限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中浓度限值。

- （二）严格执行水污染防治措施。项目运营期废水主要包括生活污水、地面清洁废水、检测废水、养护废水、水浴废水、设备器皿清洗废水、碱喷淋装置更换废水等。化学分析实验废液和实验设备器具前三次清洗废液作为危险废物处置，后段清洗废水与其他废水经沉淀池或调节池+沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后与生活污水一起进入联东U谷现有生化池，通过市政污水管网最终进入土主污水处理厂处理达标后排放。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目各类噪声设备采取减振、隔声和合理总平布局等措施，以达到控制噪声目的。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。

- （四）严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括一般检测废料、废包装材料、未沾染化学试剂的废玻璃器皿、沉淀池底泥、废钢瓶等，收集暂存于一般固废暂存区，定期外运填埋场或交厂家、物资回收单位处置。一般固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物包含实验废液、前三次清洗高浓度废液、过期化学试剂、废试剂瓶、废手套、废滤纸、废抹布、废活性炭、废过滤棉等，分类分区贮存于危险废物贮存点，并按规定定期交有危险废物处理资质的单位处置。危废贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水、土壤污染防控措施。加强源头防控，分区防渗。将危废贮存点、化学室、药品室、污水处理池纳入重点防渗区，一般固废暂存间纳入一般防渗区域，其余区域为简单防渗区，按相应防渗技术要求开展分区防渗，减少土壤、地下水环境污染途径。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施及风险应急物资，定期开展环境风险应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物总量控制指标分别为COD0.032t/a、氨氮0.002t/a，废气中污染物总量控制指标分别为VOCs0.026t/a、颗粒物0.008t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目建成发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、该项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2024年12月18日