渝（高新）环准〔2025〕1号

重庆长安跨越商用车有限公司：

你单位报送的新能源商用车焊涂总生产线升级改造项目（项目代码：2405-500356-04-02-628093）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）编制的该项目环境影响报告书的结论，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区巴福镇聚业路117号，在“重庆长安跨越商用车有限公司基地技改建设项目”基础上开展技改，同时针对现有部分环保设施开展改造升级。项目技改完成后全厂零部件生产能力17.5万套/年（其中1万套零部件用于本厂整车生产，16.5万套供应其他汽车生产厂家），重卡柴油整车生产能力1万辆/年。项目总投资35000万元，其中环保投资630万元，占总投资的1.8%。

二、该项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

- （一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气来自焊接、电泳、喷漆、闪干、烘干、点补等工序。

- 1.焊接车间：焊接烟尘经滤筒除尘器处理达标后通过3根18m高排气筒排放。

- 2.涂装车间：电泳打磨废气经过滤棉除尘器处理达标后通过4根15m高排气筒排放。新增电泳废气收集及二级活性炭吸附装置，废气处理达标后通过1根15m排气筒排放。新增色漆闪干废气收集及“冷却除湿降温+二级活性炭吸附”装置，废气处理达标后通过1根15m高排气筒排放。点补废气技改后经“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过3根15m高排气筒排放。喷漆废气、电泳烘干废气及喷漆烘干废气依托现有废气治理设施，喷漆、流平废气经“漆雾分离+F9过滤器+沸石转轮吸附脱附”处理后一并与电泳烘干废气及喷漆烘干废气经“RTO燃烧”装置处理达标后通过1根30m高排气筒排放。调漆间废气、含漆废水挥发废气技改后经二级活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放。新增注蜡废气收集及二级活性炭吸附装置，废气处理达标后通过1根15m高排气筒排放。预脱脂槽、脱脂槽、色漆闪干各加热器以及面漆烘炉、溴化锂制冷机均使用天然气，天然气燃烧废气分别经9根15m排气筒排放。锅炉采用低氮燃烧，废气经2根15m高排气筒排放。

- 3.车架车间：新增电泳废气收集及二级活性炭吸附装置，废气处理后通过1根15m排气筒排放。电泳烘干废气依托现有“活性炭吸附解吸+催化燃烧”装置处理达标后通过1根15m排气筒排放。预脱脂槽、脱脂槽加热器及电泳烘炉均使用天然气，天然气燃烧废气分别经3根15m高排气筒排放。磷化槽热水锅炉废气通过1根15m高排气筒排放。焊接烟尘经滤筒过滤处理达标后通过1根18m高排气筒排放。

- 4.返修车间：返修点补废气技改后通过“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过2根15m高排气筒排放。转毂试验尾气和检测尾气有设备自带三元催化器处理达标后通过2根15m高排气筒排放。危险贮存库废气经一级活性炭装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放。

- 焊接烟气，电泳打磨废气、轮毂试验和汽车检测尾气、危废贮存库废气中各污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中表1的标准限值。前处理线加热设备、烘干炉、制冷设备、制热空调天然气燃烧废气中各污染因子执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）中表1的标准限值。电泳、电泳烘干、闪干、调漆、喷漆及漆烘干、含漆废水挥发、点补、注蜡等废气中各污染因子执行《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）表2中相应污染物排放限值。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单表3燃气锅炉废气标准。食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。臭气浓度、H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。VOCs无组织排放的控制及管理按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求执行。

- （二）严格执行水污染防治措施。项目运营期废水主要包括脱脂废水（含表调废水）、磷化废水、电泳废水（含漆雾分离废水）及其他废水（生活污水、试车废水）等，均依托现有工程的废水处理设施处理。磷化废水“车间”处理达标后汇入废水总排放口，其余脱脂废水（含表调废水）、电泳废水经各系统生产废水处理后，与生活污水（食堂废水隔油预处理）、试车废水一并进入综合废水处理站处理。磷化废水中总镍“车间排口”执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1限值，废水总排口中氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其他污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水处理达标后经市政污水管网进入高新区九龙园区污水处理厂进一步处理，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目各类噪声设备采取减振、隔声和合理总平布局等措施，以达到控制噪声目的。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类排放标准要求。

- （四）严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期一般工业固体废物主要包括废焊头、焊渣、废RO膜等，收集暂存于一般固废暂存间，定期外卖给旧物资回收站进行回收利用处理。一般固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包含预脱脂槽含渣槽液、脱脂槽含渣槽液、表调槽含渣槽液、磷化槽含渣槽液及磷化渣、漆渣、废清洗溶剂、含漆废滤棉、废密封胶、废机油、废水处理污泥、废活性炭、废油漆桶、废蜡、含油棉纱手套等，分类分区贮存于危废贮存库，并按规定定期交有危险废物处理资质的单位处置。危废贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置，餐厨垃圾交有资质的单位处置。

（五）严格落实地下水、土壤污染防控措施。加强源头防控，分区防渗。将焊接车间、涂装车间、车架车间、总装车间、检测车间、返修车间、总装车间油库、污水处理站、危险废物贮存库、一般固废暂存间纳入重点防渗区，空压房、试车跑道等纳入一般防渗区域，其余区域为简单防渗区，按相应防渗技术要求开展分区防渗，减少土壤、地下水环境污染途径。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施及风险应急物资，定期开展环境风险应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物总量控制指标分别为COD24.09t/a，NH3-N2.41t/a，废气中污染物总量控制指标分别为VOCs46.224t/a、氮氧化物16.92t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目建成发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可，不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、该项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年1月3日