重庆高新区生态环境局审查建设项目环评信息公告表

（2024年第76号）

重庆高新区生态环境局已审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。反馈意见受理时间为2025年1月3日至2025年1月9日（5个工作日）。环评文件查询方式http://gxq.cq.gov.cn/。反馈意见受理方式为电子邮箱：gxqsthj@163.com，传真：68601388。通讯地址：重庆高新区高新大道6号，邮编：400039。申请人和利害关系人可自公示日起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 环评类别 | 建设内容 | 主要环境影响及措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非凡（重庆）生物制药有限责任公司 | 生物药高端制造基地项目—西部（重庆）科学城生物药CDMO先进制造基地（一期）定制化研发及生产服务平台 | 重庆高新区石板镇 | 重庆医设源环境技术有限公司 | 环评报告书（常规审批） | 项目建设内容包括抗体制剂车间1（预留）、抗体制剂车间2、基因治疗楼（预留）、办公楼、质检楼、公用工程楼、丙类库、危险品库、污水处理站等。抗体制剂车间2内新建2条3×2000L原液生产线、1条2×500L原液生产线、1条西林瓶灌装制剂生产线、1条预充针灌装生产线，共计5条生产线，形成年产800万支预充针和800万支西林瓶生物制剂的生产能力。项目总投资约50000万元，环保投资约810万元，占总投资的1.62%。 | 项目主要环境影响包括大气环境、水环境、噪声、固废、土壤环境等。 1.项目工艺废气经除尘器处理后排放，发酵废气经设备自带高效过滤器处理后排放，配液废气、研发废气、QC实验室废气、污水处理站及危废贮存库废气采用“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理达标后排放，QC实验室生物气溶胶经生物安全柜自带除菌过滤器处理。锅炉采用低氮燃烧，天然气燃烧尾气达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。项目废气处理达标排放对大气环境影响可接受。 2.项目废水主要为工艺废水、研发实验废水、QC实验室废水、生产设备清洗废水、纯水制备系统排水、注射用水制备系统排水、蒸汽冷凝水、锅炉软水制备系统排水、循环冷却水系统排水、地坪清洗水、碱液喷淋塔废水、洗衣废水和生活污水。项目设置活性废水、生产废水、生活污水、雨水4个排水系统，污水处理达标后排入白含污水处理厂，对水环境影响可接受。 3.项目采取减振、消声和吸声等噪声防治措施后，，对声环境影响可接受。 4.项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾、餐厨垃圾，各类固废分类收集妥善处置，对外环境影响可接受。 5.项目厂区采取分区防渗措施，污水、物料输送管道采用“可视化”，从源头到末端全方位采取控制措施。项目设置地下水跟踪监测井定期开展地下水水质跟踪监测，建立应急响应预案，发现问题及时采取措施控制污染源、切断污染途径，对土壤和地下水环境影响可接受。 6.项目环境风险潜势为I级，质检生物检查实验室按照二级（BSL-2）生物安全防护实验室建设，其他实验室/生产车间均按照一级（BSL-1）生物安全防护实验室建设。企业认真落实各项风险防范防范措施后，环境风险及生物安全风险可接受。 | 重庆高新区改革发展局核发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码： 2403-500356-04-01-923069） | 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（中华人民共和国生态环境部令第4号）要求进行了公众参与。 |

重庆高新区生态环境局

2025年1月3日