渝（高新）环准〔2025〕10号

重庆精准生物技术有限公司：

你单位报送的精准生物细胞技术研发中心和细胞制备中心（一期）（项目代码：2209-500356-04-01-426069）项目环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆医设源环境技术有限公司（统一社会信用代码：91500103MA7GPCN508）编制的该项目环境影响报告书结论，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区金凤镇西永组团Ad分区Ad09-4/02、Ad07-5/02地块，总用地面积为102639.52m2，其中本项目占地面积约11908.6m2，总建筑面积约41172.84m2，主要建设细胞车间一、质控中心、动力车间、危险品库、办公楼（北区），同时配套建设公辅工程、环保工程及储运工程等。项目建成后年产3万例CAR-T细胞，其中自体专用型CAR-T细胞5000例，异体通用型CAR-T细胞25000例。项目总投资38194.42万元，其中环保投资650万元，占总投资1.70%。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气包括细胞培养废气、配制称量加料粉尘、质检废气、燃气锅炉废气、污水处理站废气、危废贮存库废气和食堂油烟等。细胞培养废气经设备自带高效过滤器处理、配制称量加料粉尘经设备自带除尘器处理，后再经洁净区空调系统排放。质检废气（主要污染因子为TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氨、臭气浓度等）采取“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理达标后通过1根23m高排气筒排放（排放口编号：DA001）。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过1根8m高排气筒排放（排放口编号：DA002）。污水处理站与危废贮存库废气（主要污染因子为TVOC、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度等）汇合后经“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理达标后通过1根15m高排气筒排放（排放口编号：DA003）。食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至屋顶排放。项目废气中氯化氢、硫化氢、氨、NMHC、TVOC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。企业边界大气污染物浓度限值、厂区内VOCs无组织排放监控要求限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），NMHC、硫酸雾无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准限值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/685-2016）及第1号修改单排放限值。食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）相关要求。

（二）严格执行水污染防治措施。项目采用“雨污分流、污污分流”原则，设置生产废水、生活污水及雨水3个排水系统。项目南区工艺废水（离心分离洗涤废水、磁珠分选洗脱废水、T细胞活化激活磁珠预处理废水、病毒转染后离心废水、CAR-T细胞扩增后离心分离洗涤废水）经灭活预处理后与其他生产废水一并经“絮凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+消毒”处理达标后与生活污水一起排入市政污水管网，北区食堂废水经隔油预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。项目废水中NH3-N、TN、TP、硫酸盐、氯化物等污染因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值，急性毒性（HgCl2毒性当量）执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准限值，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。项目废水经市政污水管网进入金凤污水处理厂进一步处理，达标后排入莲花滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目优先采用低噪声设备，各类噪声设备采取减振、隔声、消声以及合理总平布局等措施，以达到控制噪声目的。通过采取上述措施，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。

- （四）严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括一般工业固废、危险废物、餐厨垃圾和生活垃圾等。一般工业固废包括无毒区废过滤器、制水设备的废过滤介质和未沾染化学品的废包材等，收集暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位或送一般工业固废处理场处置。一般工业固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包括生产中一次性耗材、质检固废、不合格药品、生产过滤吸附介质、废活性炭、沾染化学品的废包材、废无纺布和污水处理站污泥等。除废活性炭、沾染化学品的废包装物外，其他危险废物均需单独高压灭菌预处理。各类危险废物应分类、分区储存于危险废物贮存库，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。污水处理站污泥须经危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理，送有资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。项目生活垃圾交环卫部门处置，餐厨垃圾交有资质的单位收运处置。

（五）严格执行地下水、土壤污染防治措施。按要求开展分区防渗、源头控制、定期监测。生产废水管网、液体物料输送等管线“可视化”建设。项目细胞车间一、污水处理站、危废贮存库、危险品库及事故池等均纳入重点防渗区，质检中心、综合库房、一般工业固废暂存间等纳入一般防渗区，严格落实分区防渗措施。按要求设置地下水水质监测井，制定地下水和土壤跟踪监测计划和应急响应预案，建立跟踪监测制度，从源头控制污染、切断污染途径。

（六）严格执行环境风险防范措施。项目综合环境风险潜势为I级，阳性实验室按照二级（BSL-2）生物安全防护，其他实验室和生产车间均按照一级（BSL-1）生物安全防护。项目设置1座事故水池（总有效容积不小于930m3），采取雨污切换措施，有效收集初期雨水。企业应加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范和生物安全防护措施，并定期组织应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物排放总量控制指标分别为COD4.68t/s、氨氮0.23t/a，废气中污染物排放总量控制指标分别为SO20.65t/a、NOx1.30t/a、VOCs0.04t/a。

四、项目总挖方约4.84万m3，总填方约4.84万m3，场地内土石方平衡，无借方和弃方。项目应严格采取绿化建设、临时排水沟、临时沉砂池、防雨布覆盖等措施以减少水土流失。根据你单位报备的水土保持登记表，应缴纳水土保持补偿费143696.00元（以总用地面积计），请你单位及时向重庆高新区税务局申报缴纳。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施、水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

六、项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

七、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施、水土保持措施自主验收。水土保持措施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

八、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

九、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

十、本项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护、水土保持日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年2月13日