渝（高新）环准〔2025〕47号

重庆市急救医疗中心：

你单位报送的重庆市第四人民医院科学城院区建设项目（二期）（项目代码2211-500356-04-01-840196）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，现批复如下。

- 项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区西永街道西永M组团M24-2号地块，在医院现有土地上新增科研教学楼、住院楼、宿舍楼以及高压氧舱等地上医疗设施和停车库、设备用房、医疗用房等地下建筑，总用地面积15215m2，总建筑面积65020m2。项目建成后，医院不新增科室种类，新增床位数500张（其中普通床位496张，血液层流病床4张）、急门诊量约2100人次/天、手术量约1万台/年、劳动定员989人（其中医护人员696人，办公后勤人员293人）、培训人员180人次/年。项目新增科研教学楼配套建设中心实验室以及专科实验室，涉及P2实验室，实验最大规模为100例/天。项目食堂、锅炉、污水处理站、事故池、危险废物贮存库、医疗废物暂存间等依托医院一期建设内容，其中锅炉、食堂在一期环评时已核算二期产排污量。项目总投资55048万元，其中环保投资800万元，占总投资的1.45%。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染防治措施。施工期严格按照《重庆市大气污染防治条例》相关规定做好污染防治工作。运营期废气主要包括污水处理站臭气、动物房臭气、实验室废气、医疗废物暂存间臭气、柴油发电机废气、煎药废气、车库尾气以及生活垃圾站臭气等。污水处理站臭气、动物房臭气采用“碱喷淋”装置处理后排放，P2实验室废气经“初效+中效+高效”过滤系统处理后排放，普通实验室废气经活性炭吸附装置处理后排放，医疗废物暂存间、生活垃圾站臭气消毒杀菌后排放，柴油发电机废气、煎药废气引至医院一期门急诊楼楼顶排放，车库尾气引至室外绿化带排放。项目污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中标准，其余臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关限值，实验废气中颗粒物（气溶胶）执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中主城区标准限值要求。

（二）严格执行水污染防治措施。施工期施工废水经隔油、沉砂处理后回用，生活污水经生化池处理后排入市政污水管网。营运期排水采用“雨污分流、污污分流”，废水主要包括普通医疗废水、实验室废水以及碱喷淋装置废水。实验室废水经消毒预处理后与其他废水一同进入医院一期污水处理站，采用“好氧+接触氧化+沉淀+消毒”处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政污水管网进入西永污水处理厂处理排入梁滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。施工期严格按照《重庆市环境噪声污染防治办法》相关规定采取噪声污染防治工作。运营期优先选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，加强人员和车辆管理，车辆禁鸣、限速，噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。

（四）严格执行固体废物污染防治措施。施工期弃土石方、建筑垃圾按规定时间、路线运往指定地点倾倒，生活垃圾交环卫部门处置。运营期生活垃圾、废中药渣以及脱水消毒后的污泥交环卫部门处置，废弃输液瓶、消毒后的一般包装材料交回收单位处置。实验室医疗废物经高压灭菌消毒预处理后与感染性、损伤性、药物性、化学性废物以及废活性炭、废过滤材料、废紫外灯管、污水处理站污泥等分别送有危险废物处理资质单位处理，病理性废物交火葬场处置。医疗废物贮存应满足《医疗废物管理条例》等相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（五）严格执行地下水、土壤污染防治措施。按要求开展分区防渗、源头控制、定期监测。制定地下水和土壤跟踪监测计划和应急响应预案，建立跟踪监测制度，从源头控制污染、切断污染途径。

（六）严格执行环境风险防范措施。本项目涉及的环境风险物质主要为氯酸钠、盐酸、乙醇、氧气、次氯酸钠、实验室试剂、医疗废物、危险废物等。认真落实《报告书》提出的各种风险防范措施，加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范和生物安全防护措施，并定期组织应急演练。

（七）严格落实水土保持措施。根据你单位报备的水土保持方案登记表，项目总挖方21.07万m3，总填方3.85万m3，弃方17.22万m3，应分区采取表土剥离、土地整治、景观绿化、临时苫盖、设置排水沟沉砂池等水土保持措施。根据《重庆市水土保持补偿费征收使用管理实施办法》，项目免征水土保持补偿费。

（八）严格执行排污总量控制。该项目实施后总量控制指标分别为COD 4.75t/a、NH3-N0.24t/a、总磷0.05t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施、水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施、水土保持措施自主验收。水土保持措施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护、水土保持日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年8月14日