渝（高新）环准〔2025〕50号

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司：

你单位报送的数码发电机、微耕机、通机配件、新能源汽车电机及控制器扩建项目（项目代码：2505-500356-07-02-792532）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA60X21G0W）编制的该项目环境影响报告书结论，现批复如下。

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区西永组团Y分区Y06-2/01地块，利用现有厂房新增生产设备、调整生产节拍实施扩建。项目扩建后，全厂年产飞轮200万只、点火器500万只、变流器电机60万套、调压器140万只、微耕机5万台、数码发电机15万台、新能源电机10万只、新能源控制器10万只、充电线圈150万只，其中点火器、调压器、微耕机、数码发电机产能保持不变，新能源电机、新能源控制器、充电线圈为本次新增产品，飞轮、变流器及电机产能各增加50万只（套）/年。项目新增劳动定员300人，年工作日250d，两班制，每班8h。项目总投资1000万元，其中环保投资90万元，占总投资的9%。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气主要包括注塑废气、焊接废气、灌胶后固化废气、滴漆/浸漆及固化废气、测功废气、危废贮存库废气。注塑废气经“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理达标后排放（排放口编号：DA001），回流焊、波峰焊和手工点焊废气经滤筒除尘器处理达标后排放（排放口编号：DA002、DA003），灌胶后固化废气和滴漆/浸漆及固化废气经“过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理达标后排放（排放口编号：DA004），测功废气经活性炭吸附装置处理达标后排放（排放口编号：DA005），危废贮存库废气经活性炭吸附装置处理达标后排放（排放口编号：DA006）。少量塑料破碎粉尘车间内排放。项目注塑废气中非甲烷总烃、颗粒物、氨气等污染因子执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）相关限值要求，焊接、灌胶后固化废气、滴漆/浸漆及固化废气、测功废气、危废贮存库废气中颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃等污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关限值要求，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关限值要求，厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

（二）严格执行水污染防治措施。项目营运期废水主要包括生活污水、食堂废水、办公区地面清洁废水、车间地面清洁废水、飞轮清洗废水以及废切削液。食堂废水经隔油预处理后同生活污水、办公区地面清洁废水一起进入厂区现有生化池处理，车间地面清洁废水、飞轮清洗废水、废切削液进入厂区现有生产废水处理站经“隔油+混凝沉淀+气浮+UASB+好氧+MBR”处理。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入含谷工业污水处理厂处理，最终排入梁滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目营运期噪声源主要包括绕线机、贴片机、注塑机、空压机、风机等。项目优先选用低噪声设备，合理总平布局，加强绿化建设，设备采取隔声减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。

- （四）严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括一般工业固废、危险废物、餐厨垃圾和生活垃圾等。一般工业固废包括废塑料袋、废纸箱、废泡沫、废金属边角料、废漆包线、除尘灰等，收集暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位或送一般工业固废处理场处置。一般工业固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包括废脱模剂包装、废含油抹布、废包装桶、废绝缘漆漆渣、废油桶和油漆桶、废矿物油、废活性炭、废过滤棉、含油冷凝液、生产废水处理站隔油渣以及物化污泥等。各类危险废物应分类、分区储存于危险废物贮存库，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。项目生活垃圾交环卫部门处置，餐厨垃圾交有资质的单位收运处置。

（五）严格执行地下水、土壤污染防治措施。按要求开展分区防渗、源头控制、定期监测。项目化学品库房、危废贮存库、油品库、污水处理池、滴漆/浸漆生产区等均纳入重点防渗区，重点防治区以外的生产区域、一般工业固废暂存间等纳入一般防渗区，辅助功能区、检验区、办公区等区域纳入简单防渗区，严格落实分区防渗措施。按要求设置地下水水质监测井，制定地下水和土壤跟踪监测计划和应急响应预案，建立跟踪监测制度，从源头控制污染、切断污染途径。

（六）严格执行环境风险防范措施。项目风险物质包括无溶剂绝缘浸渍树脂、汽油、液压油、废矿物油等，风险潜势为I。企业应加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范和生物安全防护措施，并定期组织应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中新增污染物排放总量控制指标分别为：COD0.834t/a、氨氮0.08t/a、总磷0.008t/a，废气中新增污染物排放总量控制指标分别为：1.808t/a、NOx0.006t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年8月21日