渝（高新）环准〔2025〕56号

重庆大学：

你单位报送的重庆大学储能技术产教融合创新大楼项目（项目代码：2401-000000-05-01-358939）环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意长锦建院（成都）工程设计有限公司（统一社会信用代码：91510104MA6CW9HJ1F）编制的该项目环境影响报告表的结论，现批复如下。

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区虎溪街道大学城南路55号重庆大学虎溪校区内，项目总占地26339.70m2，总建筑面积73000m2，建设1栋储能技术产教融合创新大楼，主要用于航空航天和机械与运载工程学院开展科研教学实验，共计33个实验项目。项目总投资45510万元，其中环保投资350万元，占总投资的0.77%。

二、该项目应严格按照《报告表》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告表》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目施工期应严格执行《重庆市大气污染防治条例》等相关规定，落实施工围挡、进出场车辆冲洗、洒水等措施。项目运营期废气主要包括实验废气、污水格栅臭气、发动机汽油燃烧废气、汽车尾气等。实验废气经“碱液喷淋塔+除湿+活性炭吸附装置”处理达标后排放（排气筒编号DA001），发动机汽油燃烧废气、汽车尾气经竖井引至所在楼屋面排放，污水格栅臭气引至绿化带排放。项目废气中各污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）“主城区”标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关限值。

- （二）严格执行水污染防治措施。加强施工期废水处理，落实隔油池、沉砂池、截排水沟等措施。项目运营期废水主要包括生活污水、实验废水（第3次及以后的化学实验器皿清洗废水、一般实验工具清洗废水、纯水制备浓排水）、喷淋废水、含油洗手废水等。化学实验废液和化学实验器皿前2次清洗废液作为危险废物处置。含油洗手废水经隔油器预处理后与其他废水一起经实验废水处理设备处理达标后接入校内污水管网，生活污水经格栅井后接入校内污水管网。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，最终进入土主污水处理厂处理后排入梁滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目施工期严格按照《重庆市环境噪声污染防治办法》等相关规定落实污染防治措施。运营期优先选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，加强人员和车辆管理，以达到控制噪声目的。项目运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准要求。

- （四）严格执行固体废物污染防治措施。项目施工期弃土石方、建筑垃圾按规定时间、路线运往指定地点，生活垃圾交环卫部门处置。运营期固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废主要为废碳纤维、废纸杯、废实验成品、废砂纸、废真空袋膜、废隔离膜、废透气毡、废油泥模型、废尼龙块（棒）边角料、废钢棒边角料、格栅井栅渣污泥等，收集暂存于一般固废暂存区，定期外运填埋场或交厂家、物资回收单位处置。一般工业固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物包含化学实验废液、废油及油类包装桶、含油废手套、废紫外线灯管、废活性炭、实验废水处理设备污泥等，分类分区贮存于危险废物贮存间，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水、土壤污染防控措施。加强源头防控、分区防渗，将危险废物贮存间、实验废水处理设备间、位于最低楼层的危险废物贮存点纳入重点防渗区，一般工业固废暂存间纳入一般防渗区域，其余区域为简单防渗区，按相应防渗技术要求开展分区防渗，减少土壤、地下水环境污染途径。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强风险物质贮存与使用管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施及风险应急物资储备，定期开展环境风险应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物总量控制指标分别为COD0.389t/a、氨氮0.019t/a、总磷0.004t/a，废气中污染物总量控制指标为VOCs0.016t/a。

（八）严格落实水土保持措施。根据你单位报备的水土保持方案登记表，项目总挖方量为13.55万m3，总填方量为2.83万m3，弃方量为10.72万m3。项目应采取表土剥离及利用、景观绿化、临时苫盖、拦挡、设置排水沟和沉砂池等水土保持措施。根据《重庆市水土保持补偿费征收使用管理实施办法》，项目免征水土保持补偿费。

四、你单位应当严格落实该项目《报告表》提出的防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施及水土保持措施，严格执行配套环保设施、水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

五、项目建成发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施、水土保持措施自主验收。水土保持设施自主验收通过3个月内向我局报备验收相关材料。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、该项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护、水土保持日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2025年9月23日