2025年四季度重庆高新区废水国家重点监控企业自动监控数据公示

	白含污水处理厂三期排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年10月
	1000722 
	7.95 
	7.35
	0.03 
	2.4*10-2
	0.13 
	0.12
	8.87 
	8.16 

	2025年11月
	1058191 
	8.12 
	7.88
	0.03 
	3.2*10-2
	0.13 
	0.13
	10.32 
	10.0 

	2025年12月
	1048371 
	8.03 
	7.75 
	0.04 
	3.1*10-2
	0.12 
	0.11
	9.09 
	8.84 

	白市驿板鸭（污水处理站）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2025年10月
	10308 
	61.84 
	0.63
	
	
	
	
	
	

	2025年11月
	10256 
	85.54 
	0.87 
	
	
	
	
	
	

	2025年12月
	13140 
	179.04 
	2.32
	
	
	
	
	
	

	方正高密（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年10月
	78456 
	77.58 
	5.86
	8.68 
	0.70 
	
	
	
	

	2025年11月
	80206 
	90.98 
	7.06
	8.56 
	0.65
	
	
	
	

	2025年12月
	83941 
	81.32 
	6.53
	10.08 
	0.79
	
	
	
	

	海力士（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年10月
	78993 
	23.26 
	1.92
	20.86 
	1.58
	
	
	
	

	2025年11月
	80167 
	39.55 
	3.19
	20.17 
	1.59
	
	
	
	

	2025年12月
	83131 
	38.24 
	3.13
	17.63 
	1.38
	
	
	
	

	含谷工业污水处理厂（污水排放口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年10月
	9915
	0.26
	2.9*10-3
	8.15
	7.8*10-2
	0.11
	1.1*10-3
	3.44
	7.0*10-3

	2025年11月
	11480
	0.34
	3.8*10-3
	10.7
	0.12
	0.05
	6.3*10-4
	8.52
	6.8*10-3

	2025年12月
	26937 
	0.06 
	9.6*10-4
	6.20
	0.17
	0.05
	9.9*10-4
	6.63 
	0.18

	

	华润微电子（废水排放口）废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	氨氮
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年10月
	116019 
	4.82 
	0.54
	21.64 
	2.52
	
	
	
	

	2025年11月
	109528 
	6.01 
	0.65
	23.86 
	2.62
	
	
	
	

	2025年12月
	113906 
	6.62 
	0.73
	26.75 
	3.03
	
	
	
	

	

	九龙园区污水处理工程（总排口）污水处理厂月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 5 mg/L，总磷 0.50 mg/L，化学需氧量 50 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年10月
	222713
	14.95
	3.33
	0.14
	3.3*10-2
	0.18
	4.0*10-2
	7.22
	1.58

	2025年11月
	205101
	14.29
	2.93
	0.30
	5.6*10-2
	0.17
	3.5*10-2
	9.91
	2.02

	2025年12月
	190096
	16.78
	3.21
	0.53
	0.10
	0.09
	1.7*10-2
	8.82
	1.67

	隆鑫通用废水总排口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L，磷酸盐8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	磷酸盐
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2025年10月
	44066 
	74.31 
	3.42
	6.51 
	0.32
	1.74 
	7.8*10-2
	
	

	2025年11月
	43804 
	72.19 
	3.21
	6.99 
	0.30
	1.68 
	7.5*10-2
	
	

	2025年12月
	48922 
	88.31 
	4.50
	3.33 
	0.17
	1.83 
	9.6*10-2
	
	

	长安跨越商用车综合废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	
	
	

	2025年10月
	9092
	82.2
	0.75
	
	
	
	
	
	

	2025年11月
	7123
	113.2
	0.82
	
	
	
	
	
	

	2025年12月
	5120
	118.2
	0.60
	
	
	
	
	
	

	润西微电子（重庆）有限公司生产废水排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 45 mg/L，化学需氧量 500 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	
	
	

	2025年10月
	110903 
	20.20
	2.24
	6.39 
	0.69
	
	
	
	

	2025年11月
	104028 
	17.67
	1.80
	7.03 
	0.71
	
	
	
	

	2025年12月
	106849 
	19.96
	2.12 
	4.91 
	0.51
	
	
	
	

	植恩生物金凤分公司综合废水处理站总排放口废水污染源月均值历史数据表

	污染物排放标准：总氮70mg/L，化学需氧量500mg/L，总磷8mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总磷
	总氮
	
	

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	
	

	2025年10月
	386 
	27.61 
	1.0*10-2
	1.03 
	4.0*10-4
	27.04 
	1.0*10-2
	
	

	2025年11月
	545 
	59.47 
	3.4*10-2
	1.95 
	1.2*10-3
	30.62 
	1.8*10-2 
	
	

	2025年12月
	1228 
	55.18 
	7.2*10-2
	0.92 
	1.0*10-3 
	10.07 
	1.2*10-2
	
	

	重庆市排水有限公司（金凤污水处理厂）总排口废水月均值历史数据表

	污染物排放标准：氨氮 1.5 mg/L，总磷 0.30 mg/L，化学需氧量 30 mg/L，总氮 15 mg/L

	监测时间
	废水排放量(m3)
	化学需氧量
	总氮
	总磷
	氨氮

	
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)
	浓度(mg/L)
	排放量(t)

	2025年10月
	237840
	8.67
	1.78
	6.93
	1.47
	0.09
	2.0*10-2
	0.01 
	3.0*10-3

	2025年11月
	243163
	8.82 
	1.93
	9.57 
	2.10
	0.09
	2.0*10-2
	0.02 
	3.3*10-3

	2025年12月
	191716 
	7.63 
	1.27
	8.02
	1.39
	0.11 
	1.9*10-2
	0.01 
	1.5*10-3


